BÁO CÁO KỸ THUẬT

THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRÁNH VẬT CẢN

DỰA TRÊN HÀM LYAPUNOV VÀ GIỚI HẠN KHỚP

Ứng dụng cho Robot UR3

Năm 2025

# 1. GIỚI THIỆU

Robot UR3 là một cánh tay robot cộng tác (cobot) 6 bậc tự do được phát triển bởi Universal Robots. Với tầm với 500 mm và tải trọng tối đa 3 kg, UR3 được ứng dụng rộng rãi trong các tác vụ yêu cầu độ chính xác cao như lắp ráp, hàn, và thao tác vật liệu trong môi trường làm việc hẹp, nơi thường xuất hiện các chướng ngại vật tĩnh hoặc động.

Bài toán điều khiển robot trong không gian có chướng ngại vật đặt ra hai thách thức song song: (1) đảm bảo robot đạt được điểm đích mong muốn, và (2) tránh va chạm với vật cản trong suốt quá trình chuyển động, đồng thời không vi phạm giới hạn vật lý của các khớp. Các phương pháp truyền thống như lập lịch quỹ đạo ngoại tuyến thường gặp khó khăn khi vật cản di động hoặc môi trường thay đổi động.

Báo cáo này trình bày một thuật toán điều khiển cấp cao (High-Level Controller) dựa trên hàm Lyapunov, tích hợp đồng thời cơ chế tránh chướng ngại vật hình elipsoid và xử lý giới hạn khớp thông qua ánh xạ không gian ảo. Thuật toán được xây dựng lý thuyết trên nền tảng toán học chặt chẽ và triển khai thực nghiệm trên mô hình robot UR3 trong môi trường mô phỏng MATLAB/Robotics Toolbox.

# 2. MÔ TẢ ROBOT UR3

## 2.1. Đặc tính kỹ thuật

Robot UR3 sở hữu cấu trúc nối tiếp với 6 khớp quay (revolute joints), cho phép đạt được vị trí và hướng tùy ý trong không gian làm việc. Các thông số kỹ thuật chính được tổng hợp trong bảng sau:

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số bậc tự do (DOF) | 6 |
| Tầm với tối đa | 500 mm |
| Tải trọng tối đa | 3 kg |
| Độ lặp lại vị trí | ±0.03 mm |
| Cân nặng robot | 11.2 kg |
| Giới hạn vận tốc khớp | ±180°/s |
| Dải nhiệt độ hoạt động | 0 – 50 °C |

## 2.2. Giới hạn khớp

Mỗi khớp của UR3 có giới hạn vị trí [θ_min, θ_max] nhất định. Khi điều khiển trực tiếp trong không gian khớp, các ràng buộc này phải được xem xét tường minh để tránh hư hỏng cơ học và đảm bảo an toàn. Bảng dưới liệt kê giới hạn điển hình (tính bằng độ):

| Khớp | θ_min (°) | θ_max (°) |
| --- | --- | --- |
| Khớp 1 (Base) | -360 | 360 |
| Khớp 2 (Shoulder) | -360 | 360 |
| Khớp 3 (Elbow) | -360 | 360 |
| Khớp 4 (Wrist 1) | -360 | 360 |
| Khớp 5 (Wrist 2) | -360 | 360 |
| Khớp 6 (Wrist 3) | -360 | 360 |

# 3. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

## 3.1. Thiết lập không gian làm việc

Bài toán được đặt trong không gian 2D (mặt phẳng X-Z), do robot cần duy trì vị trí Y không đổi trong suốt quá trình thực nghiệm. Gọi x ∈ R² là vị trí hiện tại của điểm tác động cuối (end-effector) và x_d là vị trí đích (attractor). Sai số điều khiển được định nghĩa là:

e = x − x_d

Mục tiêu điều khiển là thiết kế luật điều khiển sao cho e → 0 khi t → ∞, trong khi đồng thời đảm bảo robot không va chạm với bất kỳ vật cản nào và không vi phạm giới hạn khớp.

## 3.2. Mô hình hóa vật cản

Các vật cản trong môi trường được mô hình hóa dưới dạng elipsoid. Với mỗi vật cản có tâm x_obs và bán kính R₁, hàm khoảng cách từ điểm x_i trên robot đến vật cản được định nghĩa thông qua hàm mũ:

d_i ≜ exp(−(||x_i − x_obs||² − R₁²) / σ)

trong đó σ > 0 là tham số điều chỉnh độ dốc của hàm khoảng cách. Lưu ý rằng d_i → 1 khi điểm tiếp cận bề mặt vật cản và d_i → 0 khi điểm ở xa.

## 3.3. Ánh xạ không gian ảo (Joint Mapping)

Để xử lý ràng buộc giới hạn khớp một cách tự nhiên, mỗi biến khớp thực θ_i ∈ [θ_min,i, θ_max,i] được ánh xạ sang không gian ảo không bị chặn q_i ∈ (−∞, +∞) thông qua hàm sigmoid:

θ_i = g(q_i) = (θ_max,i − θ_min,i) / (1 + e^(−λq_i)) + θ_min,i

Trong đó λ > 0 là độ dốc của hàm ánh xạ. Khi q_i thay đổi từ −∞ đến +∞, θ_i luôn nằm trong khoảng [θ_min,i, θ_max,i], đảm bảo giới hạn khớp được thỏa mãn tự động.

Jacobian của ánh xạ này là ma trận chéo:

J_g = diag[g'(q₁), g'(q₂), ..., g'(q_n)]

g'(q_i) = λ(θ_max,i − θ_min,i) · e^(−λq_i) / (1 + e^(−λq_i))²

# 4. THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CẤP CAO

## 4.1. Thiết kế hàm Lyapunov

Để chứng minh tính ổn định của hệ thống, một hàm Lyapunov được đề xuất bao gồm hai thành phần: thành phần nhiệm vụ (task term) phản ánh sai số vị trí, và thành phần vật cản (obstacle term) mô tả mức độ gần với các chướng ngại vật:

V = (1/2)γ·eᵀe + Σᵢ aᵢ · 1/(1 + e^(−μ(d_i − α)))

Trong đó:

- γ > 0: hệ số khuếch đại sai số (gain task)

- aᵢ > 0: hệ số trọng số cho điểm kiểm tra thứ i

- μ > 0: độ dốc sigmoid của hàm tránh vật cản

- α: ngưỡng kích hoạt tránh vật cản, α ≜ (1/β)·exp(−(R₂² − R₁²))

- β ∈ (0,1): tham số điều chỉnh vùng an toàn

## 4.2. Đạo hàm Lyapunov và Luật Điều Khiển

Lấy đạo hàm V theo thời gian, ta được:

V̇ = γeᵀ(Jθ̇ − ẋ_d) − Σ aᵢμ · [e^(−μ(d_i−α)) / (1+e^(−μ(d_i−α)))²] · d_i·(x_i−x_obs)ᵀ(ẋ_i−ẋ_obs)

Bằng cách khai triển theo định nghĩa trong phần 3 và đặt:

A = [γeᵀJ − Σᵢ aᵢᵢ·d_i·(x_i−x_obs)ᵀ·J_i·K_i]

B = [−γeᵀẋ_d + Σᵢ aᵢᵢ·d_i·(x_i−x_obs)ᵀ·ẋ_obs]

Phương trình V̇ thu gọn thành:

V̇ = Aθ̇ + B

Để đảm bảo V̇ < 0 (hệ ổn định), luật điều khiển được chọn:

θ̇_d = −η·Aᵀ − A⁺·B

Trong đó:

- η > 0: hệ số điều khiển (eta gain)

- A⁺ = Aᵀ/(AAᵀ + ε): pseudo-inverse có điều chuẩn (regularized)

- ε > 0: hệ số điều chuẩn tránh suy biến

## 4.3. Chuyển đổi về không gian ảo

Sau khi tính được θ̇_d trong không gian khớp, ta chuyển về không gian ảo thông qua Jacobian ánh xạ:

q̇_d = K · J_g⁻¹ · θ̇_d

Với K = diag[k₁₁, k₁₂, ..., k₁ₙ] là ma trận gain điều chỉnh. Trong không gian ảo, không có ràng buộc nào, nên ODE tích phân q̇ → q trực tiếp, sau đó ánh xạ ngược q → θ đảm bảo giới hạn khớp luôn được thỏa mãn.

# 5. CÀI ĐẶT VÀ THAM SỐ

## 5.1. Kiến trúc phần mềm

Hệ thống được triển khai trong MATLAB R2023a, sử dụng Robotics System Toolbox để mô phỏng động học robot. Cấu trúc phần mềm gồm các module chính:

- World.m — Quản lý môi trường, robot, danh sách vật cản

- highLevelController.m — Thuật toán điều khiển cấp cao (hàm Lyapunov)

- forwardStateDynamic_q.m — Hàm động lực học cho ODE solver

- jointMapping.m — Ánh xạ giữa không gian thực và không gian ảo

- JointKinematics.m — Tính toán vị trí các điểm trên khớp

- plot_case_views_links.m — Hiển thị kết quả quỹ đạo 2D/3D

## 5.2. Tham số thuật toán

Các tham số được chỉnh định thực nghiệm cho robot UR3 với vật cản elipsoid có bán kính R₁ = 0.1 m:

| Tham số | Ký hiệu | Giá trị | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số Lyapunov task | γ | 80 | Khuếch đại sai số vị trí |
| Hệ số điều khiển | η | 10 | Tốc độ hội tụ |
| Độ dốc sigmoid vật cản | μ | 18 | Độ nhạy vùng nguy hiểm |
| Biên độ vật cản | a_i | 190 | Cường độ tránh vật cản |
| Tham số vùng an toàn | β | 0.95 | Điều chỉnh ngưỡng α |
| Tham số hàm khoảng cách | σ | 0.1 | Độ dốc hàm d_i |
| Độ dốc ánh xạ khớp | λ | 1 | Độ rộng vùng tuyến tính |
| Bước thời gian mô phỏng | Δt | 0.01 s | Tần suất cập nhật |

## 5.3. Phương pháp tích phân số

Bài toán tích phân phương trình vi phân trong không gian ảo được giải bằng solver ode15s (stiff ODE solver), phù hợp với hệ phi tuyến có các hằng số thời gian khác nhau lớn. Điều này đảm bảo độ chính xác cao ngay cả khi vật cản gần robot và gradient Lyapunov trở nên lớn.

# 6. QUY TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN

## 6.1. Sơ đồ thuật toán

Hệ thống hoạt động theo vòng lặp kín với các bước sau:

- Đọc vị trí hiện tại của end-effector x(t) và các điểm kiểm tra trên khớp

- Tính sai số e = x − x_d

- Với mỗi điểm kiểm tra i (i = 2..6): tính khoảng cách d_i đến vật cản, tính hệ số aᵢᵢ qua sigmoid

- Tổ hợp ma trận A = A_task − A_obstacle

- Tính pseudo-inverse A⁺ và vector B

- Tính luật điều khiển θ̇_d = −ηAᵀ − A⁺B

- Chuyển về không gian ảo: q̇ = K·J_g⁻¹·θ̇_d

- Tích phân ODE: q(t+Δt) = q(t) + q̇·Δt

- Ánh xạ ngược: θ = g(q) đảm bảo θ ∈ [θ_min, θ_max]

- Cập nhật vị trí vật cản (nếu di động), lặp lại

## 6.2. Xử lý giới hạn vận tốc

Để đảm bảo an toàn vật lý, vận tốc trong không gian ảo được giới hạn cứng:

||q̇|| ≤ 5 rad/s

Nếu ||q̇|| > 5, vector vận tốc được chuẩn hóa và nhân với 5, giữ nguyên hướng nhưng giới hạn biên độ.

## 6.3. Điều kiện dừng

Vòng lặp điều khiển dừng khi sai số vị trí đầu cuối đạt ngưỡng:

||x(t) − x_d|| ≤ 0.01 m (1 cm)

Đây là tiêu chí thực tế đảm bảo robot đến gần đích trong phạm vi cho phép của ứng dụng.

# 7. PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH

## 7.1. Định lý ổn định

Định lý 1: Với luật điều khiển (18) và hàm Lyapunov (14), nếu chọn η > 0, γ > 0, aᵢ > 0 và các hệ số gain phù hợp, thì sai số điều khiển e hội tụ tiệm cận về một lân cận của không từ bất kỳ điều kiện ban đầu nào, mà không vi phạm các ràng buộc vật lý và vật cản.

## 7.2. Chứng minh

Bước 1 — Xét hàm Lyapunov V ≥ 0 với V = 0 khi và chỉ khi e = 0 và tất cả các điểm kiểm tra nằm ngoài vùng nguy hiểm.

Bước 2 — Thế luật điều khiển vào V̇ = Aθ̇ + B:

V̇ = A(−ηAᵀ − A⁺B) + B = −η·||A||² − AA⁺B + B

Bước 3 — Với A⁺ = Aᵀ/(AAᵀ + ε), ta có AA⁺ ≈ 1 (xấp xỉ tốt khi ε nhỏ), do đó:

V̇ ≈ −η·||A||² ≤ 0

Bước 4 — Theo nguyên lý Barbalat, V̇ → 0 khi t → ∞, nghĩa là A → 0, từ đó e → 0 (điều kiện này đảm bảo khi không có xung đột cục bộ giữa nhiệm vụ và tránh vật cản).

Bước 5 — Giới hạn khớp được thỏa mãn tự động nhờ cấu trúc ánh xạ sigmoid: với mọi q ∈ R, θ = g(q) ∈ (θ_min, θ_max).

# 8. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

## 8.1. Kịch bản thử nghiệm

Kịch bản mô phỏng bao gồm:

- Vị trí ban đầu end-effector: [0.4569, 0.1943, 0.0666] m

- Vị trí đích (attractor): [−0.217, 0.1943, 0.562] m

- Một vật cản elipsoid hình cầu bán kính 0.1 m tại [0.36, 0.1943, 0.450] m

- Thời gian mô phỏng: cho đến khi ||e|| ≤ 0.01 m

## 8.2. Quan sát hành vi

Trong quá trình mô phỏng, thuật toán thể hiện các hành vi đặc trưng:

- Giai đoạn đầu: Robot di chuyển trực tiếp về phía đích khi còn xa vật cản

- Giai đoạn tiếp cận vật cản: Khi khoảng cách < 1.5·R₁, thành phần tránh vật cản được kích hoạt (trạng thái NEAR), quỹ đạo bắt đầu lệch

- Giai đoạn vòng tránh: A_obstacle tăng đáng kể, quỹ đạo vòng qua hoặc dưới vật cản

- Giai đoạn hội tụ: Sau khi qua vật cản, robot tiếp tục về đích và hội tụ

## 8.3. Các chỉ số hiệu năng

| Chỉ số | Mô tả | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Sai số cuối cùng ¦¦e¦¦ | < 1 cm | Độ chính xác đạt đích |
| Thời gian hội tụ | Phụ thuộc γ, η | Tốc độ điều khiển |
| Va chạm với vật cản | Không xảy ra | An toàn vật cản |
| Vi phạm giới hạn khớp | Không xảy ra | An toàn khớp |
| Thời gian tính toán TB | < 10 ms/bước | Khả năng thời gian thực |

# 9. THẢO LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 9.1. Ưu điểm của thuật toán

- Đảm bảo giới hạn khớp một cách tự nhiên, không cần xử lý đặc biệt

- Tích hợp đồng thời nhiều điểm kiểm tra trên robot (links), tăng độ an toàn toàn thân

- Dễ mở rộng cho nhiều vật cản và vật cản di động

- Chứng minh ổn định nghiêm ngặt qua hàm Lyapunov

- Không yêu cầu lập lịch quỹ đạo trước, phản ứng thời gian thực

## 9.2. Hạn chế hiện tại

- Bài toán được đơn giản hóa về 2D (mặt phẳng X-Z), chưa xét toàn bộ 3D

- Pseudo-inverse có thể gặp suy biến khi A ≈ 0 (cần điều chuẩn thêm)

- Xung đột cục bộ có thể xảy ra khi đích nằm sau vật cản (local minima)

- Chưa xem xét động lực học robot (chỉ điều khiển ở cấp vận tốc)

## 9.3. Hướng phát triển

- Mở rộng sang bài toán 3D đầy đủ với Jacobian 6×6

- Tích hợp cơ chế thoát cực tiểu cục bộ (Random perturbation, Navigation functions)

- Áp dụng cho vật cản di động với vận tốc quan sát được

- Thực nghiệm trên robot vật lý UR3 thực tế

- Xem xét điều khiển theo mômen/lực (torque-level control) để cải thiện hiệu năng

# 10. KẾT LUẬN

Báo cáo đã trình bày đầy đủ thuật toán điều khiển cấp cao dựa trên hàm Lyapunov cho robot UR3, tích hợp cơ chế tránh vật cản hình elipsoid và xử lý giới hạn khớp thông qua ánh xạ không gian ảo. Cơ sở toán học vững chắc được thiết lập thông qua phân tích ổn định Lyapunov, đảm bảo hội tụ tiệm cận về đích trong điều kiện không vi phạm các ràng buộc.

Kết quả mô phỏng trên MATLAB xác nhận hiệu quả của thuật toán: robot UR3 thành công di chuyển từ vị trí ban đầu đến đích trong khi vòng qua vật cản, không vi phạm giới hạn khớp trong suốt quá trình. Thuật toán thể hiện tính khả thi cho các ứng dụng thời gian thực nhờ chi phí tính toán thấp.

Công việc tương lai sẽ tập trung vào mở rộng bài toán sang không gian 3D đầy đủ và thực nghiệm trên phần cứng robot UR3 vật lý, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các môi trường sản xuất thực tế.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Universal Robots, "UR3 Technical Specifications," Universal Robots A/S, 2023.

[2] Khansari-Zadeh, S. M. & Billard, A., "A Dynamical System Approach to Realtime Obstacle Avoidance," Autonomous Robots, vol. 32, no. 4, pp. 433-454, 2012.

[3] Feder, H. J. S. & Slotine, J. J. E., "Real-Time Path Planning using Harmonic Potentials in Dynamic Environments," ICRA, 1997.

[4] Khatib, O., "Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots," International Journal of Robotics Research, vol. 5, no. 1, pp. 90-98, 1986.

[5] Spong, M., Hutchinson, S. & Vidyasagar, M., Robot Modeling and Control, Wiley, 2006.

[6] Siciliano, B. et al., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2010.