# Hàm section 2

% Section 2: Simulate initial conditions

% Initial state: joint velocity and position

q = myWorld.robot.computeInverseKinematics(initialPosition, myWorld.robot.robot.homeConfiguration, ...

false, diag([1, -1, -1]));

q_dot = zeros(length(q), 1);

% Create robot and controller structure

usingMPC_ds = false; %true or false

if usingMPC_ds

load("ds_control.mat")

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld, ds_control);

else

attractor = [0.3; 0; 0.3];

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld);

end

% Display initial robot pose

%ax = show(myWorld.robot.robot, q, 'PreservePlot', false, 'Frames', 'off', 'Visuals', 'on', 'FastUpdate', 1);

ax = show(myWorld.robot.robot, q, 'PreservePlot', false, 'Frames', 'off', 'Visuals', 'on');

% Plot target point and DS open-loop path

hold on;

plot3(attractor(1), attractor(2), attractor(3), 'go', 'LineWidth', 3, 'MarkerSize', 20); %vẽ điểm hút attractor

opt_sim = [];

opt_sim.plot  = 0;

opt_sim.dt = 3e-3;

opt_sim.i_max = 1500;

echo off;

[x_sim, ~] = Simulation(initialPosition , [], dsModulated, opt_sim);

plot3(x_sim(1,:), x_sim(2,:), x_sim(3,:), 'r', 'LineWidth', 2); %Vẽ quỹ đạo DS

% Plot initial velocity and position

desired_vel = dsModulated(initialPosition);

plot3(initialPosition(1), initialPosition(2), initialPosition(3), '.k', 'MarkerSize', 10) %Vị trí ban đầu của robot (dạng chấm đen nhỏ).

quiver3(initialPosition(1), initialPosition(2), initialPosition(3), ...

desired_vel(1), desired_vel(2), desired_vel(3), 0.1, 'b');

% Plot DS open-loop path starting at random points

axisLimit = 0.9*myWorld.axisLimit;

for iTraj = 1:30

randomPosition = rand(3, 1);

randomPosition(1) = randomPosition(1)*(axisLimit(2)-axisLimit(1)) + axisLimit(1);

randomPosition(2) = randomPosition(2)*(axisLimit(4)-axisLimit(3)) + axisLimit(3);

randomPosition(3) = randomPosition(3)*(axisLimit(6)-axisLimit(5)) + axisLimit(5);

scatter3(randomPosition(1), arandomPosition(2), randomP osition(3)) %vẽ dấu chấm tại vị trí randomPosition (điểm xuất phát quỹ đạo DS)

[~, x_sim, ~] = evalc('Simulation(randomPosition , [], dsModulated, opt_sim)');

plot3(x_sim(1,:), x_sim(2,:), x_sim(3,:), 'Color', [1,0.6,0.2,0.6]);

end

drawnow;

%legend('','','','','','','','','', ...

%        'Target','Open-loop trajectory', 'Current position', 'Desired velocity', 'DS trajectories', 'AutoUpdate','off')

# % Tạo vector field và attractor

usingMPC_ds = false; %true or false

if usingMPC_ds

load("ds_control.mat")

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld, ds_control);

else

attractor = [0.3; 0; 0.3];

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld);

end

### 🌟 Mục tiêu chung của đoạn code này

Đoạn này tạo ra hàm “trường động lực học điều chỉnh” (modulated dynamical system – DS) mà robot sẽ dùng để mô phỏng chuyển động trong không gian.
Hàm đó có dạng:

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld);

hay trong trường hợp đặc biệt (khi có điều khiển tối ưu MPC):

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld, ds_control);

Tức là:

Khi bạn đưa vào một vị trí x∈R3x \in \mathbb{R}^3x∈R3, hàm dsModulated sẽ trả về vận tốc mong muốn x˙\dot{x}x˙ cho robot tại vị trí đó — có tính đến vật cản (modulation) và điểm đích (attractor).

### 🧩 Giải thích từng dòng

#### 1️⃣

usingMPC_ds = false; %true or false

- Đây là cờ chọn chế độ.

- Nếu true → dùng DS được điều chỉnh bởi thuật toán MPC (Model Predictive Control).

- Nếu false → dùng DS mặc định (không có MPC).

✅ Nói cách khác:

- false → chỉ dùng trường động lực học cơ bản (đưa robot tới đích, tránh vật cản).

- true → nạp thêm bộ điều khiển tối ưu ds_control để hiệu chỉnh DS.

#### 2️⃣

if usingMPC_ds

load("ds_control.mat")

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld, ds_control);

👉 Nếu bật MPC (usingMPC_ds = true):

- Dòng load("ds_control.mat"):
nạp biến ds_control từ file .mat. Biến này có thể chứa các tham số điều khiển MPC (ma trận trọng số, ràng buộc, hoặc luật điều khiển đã huấn luyện).

- Sau đó, tạo hàm ẩn danh (anonymous function) tên dsModulated:

- @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld, ds_control)

Nghĩa là hàm này nhận đầu vào x (vị trí 3D hiện tại)
và gọi hàm modulatedDS(...) với 4 tham số:

  - x → vị trí hiện tại

  - attractor → điểm hút (mục tiêu cuối cùng)

  - myWorld → môi trường (các vật cản, tường, hình dạng không gian, v.v.)

  - ds_control → dữ liệu điều khiển MPC (để tinh chỉnh hướng di chuyển DS).

=> Hàm trả về vector vận tốc x˙\dot{x}x˙ mong muốn tại vị trí đó (được điều chỉnh theo luật MPC).

#### 3️⃣

else

attractor = [0.3; 0; 0.3];

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld);

end

👉 Nếu không dùng MPC (usingMPC_ds = false):

- Đặt điểm hút (attractor) cố định ở tọa độ [0.3; 0; 0.3] trong không gian (mục tiêu mà robot sẽ tiến đến).

- Tạo hàm ẩn danh đơn giản hơn:

- dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld);

— chỉ gồm 3 đối số, không có ds_control.
— Hàm này cũng trả về vận tốc mong muốn, nhưng chỉ dựa vào trường động lực học cơ bản (không có MPC).

### 🔍 Tổng hợp

| Trạng thái | Hàm dsModulated tạo ra | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| usingMPC_ds = false | @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld) | DS cơ bản, hướng tới attractor, tránh vật cản trong myWorld. |
| usingMPC_ds = true | @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld, ds_control) | DS có thêm điều khiển MPC, dùng tham số từ ds_control.mat để tối ưu hóa đường đi. |

# [x_sim, ~] = Simulation(initialPosition , [], dsModulated, opt_sim);

## 1️⃣ Mục đích tổng quát

👉 Dòng này chạy mô phỏng động lực học (Dynamical System – DS) trong không gian Cartesian
để tính ra quỹ đạo (trajectory) của robot — tức là đường đi của điểm đầu (initial position) đến đích (attractor),
dưới tác động của trường vận tốc được định nghĩa bởi dsModulated.

## 2️⃣ Giải thích chi tiết từng tham số

| Tham số | Trong code của bạn | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Simulation(...) | Tên hàm mô phỏng DS | Chạy vòng lặp tích phân hệ vi phân ẋ = f(x) |
| initialPosition | vector 3×1, ví dụ [0.2; 0.3; 0.5] | Vị trí ban đầu của end-effector (robot) trong không gian |
| [] | để trống (xT không có) | Mặc định target là vector 0 (xT = zeros(3,1)) |
| dsModulated | hàm ẩn danh: @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld) | Hàm DS modulated: cho biết vận tốc ẋ tại mỗi điểm x |
| opt_sim | cấu hình mô phỏng | Chứa các thông số như dt, i_max, plot... |

## 3️⃣ Bên trong hàm Simulation.m

Khi gọi như vậy, MATLAB thực hiện:

- Gán giá trị mặc định

- if isempty(xT), xT = zeros(d,1); end

→ Vì bạn truyền [], nên target mặc định là [0;0;0].

- Đặt biến khởi đầu

- x(:,1) = initialPosition;

- t = 0;

→ Bắt đầu từ vị trí ban đầu.

- Vòng lặp mô phỏng (Euler integration):

- while true

- xd = fn_handle(x - XT);        % vận tốc từ DS

- x_next = x + xd * dt;          % cập nhật vị trí

- ...

- end

  - Ở đây fn_handle chính là dsModulated.

  - dsModulated gọi đến modulatedDS, tính vận tốc ẋ (có tránh vật cản).

  - Sau đó Euler integration: x(t+dt) = x(t) + ẋ(t)*dt.

- Lặp lại đến khi dừng:

  - Khi vận tốc nhỏ hơn tol (tức là đã gần đích)

  - Hoặc đạt số bước tối đa i_max = 1500.

- Kết quả:

  - x_sim: chứa toàn bộ quỹ đạo mô phỏng (tất cả các vị trí theo thời gian).

  - xd: chứa vận tốc tương ứng.

  - t: vector thời gian.

## 4️⃣ Giải thích kết quả xuất ra

| Biến | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| x_sim | 3×T ma trận | vị trí (x,y,z) theo từng bước thời gian |
| ~ | bỏ qua đầu ra thứ hai (xd) | bạn không cần vận tốc nên bỏ đi bằng dấu ~ |
| t | (nếu lấy ra) | mốc thời gian cho mỗi điểm trong x_sim |

→ Sau đó bạn vẽ:

plot3(x_sim(1,:), x_sim(2,:), x_sim(3,:), 'r', 'LineWidth', 2);

để thấy đường đi màu đỏ của robot từ initialPosition → attractor.

## 5️⃣ Tóm tắt ý nghĩa dòng lệnh

🔹 Dòng lệnh này tính toán quỹ đạo open-loop của robot trong không gian,
bắt đầu từ initialPosition, di chuyển theo vector field DS (dsModulated)
với thông số mô phỏng được đặt trong opt_sim.

Nói ngắn gọn:

👉 “Chạy mô phỏng DS từ điểm đầu đến đích, để nhận ra đường đi 3D mà DS sinh ra.”

## 6️⃣ Ví dụ minh họa trực quan

Giả sử bạn có:

initialPosition = [0.2; 0.3; 0.5];

attractor = [0.3; 0; 0.3];

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld);

opt_sim.dt = 0.003;

opt_sim.i_max = 1500;

opt_sim.plot = 0;

Khi chạy:

[x_sim, ~] = Simulation(initialPosition, [], dsModulated, opt_sim);

Kết quả:

- x_sim(:,1) ≈ [0.2; 0.3; 0.5] (bắt đầu)

- x_sim(:,end) ≈ [0.3; 0; 0.3] (hội tụ về attractor)

- các cột giữa là các điểm trên đường cong mà DS sinh ra.

Vẽ ra sẽ được:

plot3(x_sim(1,:), x_sim(2,:), x_sim(3,:), 'r', 'LineWidth', 2);

→ Đường đỏ “uốn cong” (nếu có vật cản) hoặc “thẳng” (nếu không có) nối từ điểm đầu tới attractor.

## ✅ Tóm tắt nhanh

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Simulation | Mô phỏng hệ DS ẋ = f(x) |
| initialPosition | Vị trí bắt đầu |
| [] | Không chỉ định target (sẽ dùng mặc định [0;0;0]) |
| dsModulated | Hàm DS (tính ẋ từ x, có tránh vật cản) |
| opt_sim | Tham số mô phỏng (dt, i_max, plot, tol, …) |
| x_sim | Quỹ đạo (trajectory) kết quả |

Ta đi chậm, từng bước logic một để thấy nó tính ra x_sim như thế nào khi bạn gọi:

# [x_sim, ~] = Simulation(initialPosition, [], dsModulated, opt_sim);

## 🧩 Bước 1: Nhận đầu vào

| Tham số | Giá trị bạn truyền | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| x0 | initialPosition = [0.25; 0.3; 0.5] | vị trí bắt đầu trong không gian 3D |
| xT | [] | để trống, nên trong code hàm sẽ gán xT = zeros(3,1) |
| fn_handle | dsModulated | hàm động học mong muốn x˙=f(x)\dot{x} = f(x)x˙=f(x) |
| options | opt_sim | chứa dt = 0.003, i_max = 1500, plot = 0, ... |

## ⚙️ Bước 2: Hàm chuẩn bị giá trị ban đầu

Bên trong Simulation.m:

d = size(x0,1);       % d = 3

if isempty(xT)

xT = zeros(d,1);  % xT = [0; 0; 0]

end

→ Vì bạn không truyền xT, hàm coi đích là [0; 0; 0].

Tiếp đó, khởi tạo:

x(:,1,1) = x0;        % khởi đầu là initialPosition

xd = zeros(size(x));  % khởi tạo vận tốc bằng 0

t = 0;                % thời gian bắt đầu

## 🔁 Bước 3: Vòng lặp mô phỏng (integration loop)

Đây là phần chính:

while true

% 1. Tính vận tốc từ DS

xd(:,i,:) = fn_handle(x(:,i,:) - XT);

% 2. Tích phân Euler

x(:,i+1,:) = x(:,i,:) + xd(:,i,:) * options.dt;

% 3. Cập nhật thời gian

t(i+1) = t(i) + options.dt;

% 4. Kiểm tra dừng (vận tốc nhỏ hơn tol hoặc đủ i_max)

if i > 3 && (all(all(all(abs(xd(:,end-3:end,:))<options.tol))) || i>options.i_max-2)

break

end

i = i + 1;

end

### Giải thích từng dòng:

1️⃣ Gọi hàm động học bạn truyền (dsModulated)

xd(:,i,:) = dsModulated(x(:,i,:) - XT);

- Lúc đầu XT = [0; 0; 0], nên thực tế là xd = dsModulated(x).

- dsModulated là hàm bạn định nghĩa:

- xdot_nominal = -4*eye(3)*(x - attractor);

rồi nhân với ma trận điều chỉnh tránh vật cản M_tot.
→ tức là nó cho biết “hướng và tốc độ di chuyển mong muốn” tại vị trí hiện tại.

2️⃣ Cập nhật vị trí bằng tích phân Euler:

x(:, i+1, :) = x(:, i, :) + xd(:, i, :) * dt;

=> vị trí mới = vị trí cũ + vận tốc * thời gian bước (dt=0.003)

3️⃣ Lặp lại cho đến khi:

- vận tốc rất nhỏ (gần tới đích) hoặc

- đạt tối đa 1500 bước (≈ 4.5 giây).

## 📈 Bước 4: Kết quả x_sim

Sau khi vòng lặp dừng, x chứa toàn bộ quỹ đạo:

x = [ x(:,1)  x(:,2)  x(:,3)  ...  x(:,T) ]

- Mỗi cột là vị trí (3D) tại một thời điểm.

- Cột đầu là vị trí ban đầu [0.25; 0.3; 0.5]

- Cột cuối gần điểm hút attractor = [0.3; -0.1; 0.2] (vì DS hướng về đó).

## 🧮 Ví dụ minh họa khái niệm (rút gọn)

Giả sử bạn có hệ 1D:

x˙=−4(x−1)

Bắt đầu tại x0 = 0, dt = 0.1

Ta có:

x(1) = 0

xd(1) = -4*(0 - 1) = 4

x(2) = 0 + 4*0.1 = 0.4

xd(2) = -4*(0.4 - 1) = 2.4

x(3) = 0.4 + 2.4*0.1 = 0.64

...

→ x sẽ tiến dần đến 1

Trong trường hợp của bạn, chỉ khác là:

- Hệ là 3 chiều

- Hàm dsModulated(x) có ma trận modulation để tránh vật cản.

## ✅ Tóm tắt

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Gán giá trị khởi đầu x0, thời gian t=0 |
| 2 | Mỗi vòng: tính vận tốc xd = dsModulated(x) |
| 3 | Cập nhật x_next = x + xd*dt |
| 4 | Dừng khi gần tới đích hoặc quá số bước |
| Kết quả | x_sim = toàn bộ quỹ đạo (3×T) của điểm đầu robot đi về attractor qua trường vector DS, tránh vật cản. |