# %% Section 3: Simulate closed-loop trajectory

% Setup controller and disturbance

ctrl = LimitedJointVelocityController(500, myWorld.robot.robot);

disturbance = CartesianForceDisturbance(5e3, 2);

% Simulation setup and parameters

% text(axisLimit(2), axisLimit(4), 0.5 * axisLimit(6),{'\bf Perturbations: ', '\rm A/D keys : X axis ', 'Q/E keys : Y axis ', 'W/S keys : Z axis ', ...

%                                                     '', '\bfStop simulation : \rm Space bar'}, 'FontSize', 12);

set(myWorld.figure,'WindowKeyPressFcn', {@KeyboardCb, disturbance});

delta_t = 25e-3;  %Bước thời gian mô phỏng = 25 ms

start = tic; % Bắt đầu đo thời gian mô phỏng

i = 0; % Khởi tạo bộ đếm vòng lặp

position = myWorld.robot.computeForwardKinematics(q); % Tính vị trí đầu công tác ban đầu

global stopFlag; % Biến toàn cục để dừng mô phỏng khi nhấn phím cách (space bar)

stopFlag = false;

while vecnorm(position - attractor) > 0.01 && ~stopFlag

% Display disturbance

if norm(disturbance.values) > 0 && disturbance.iteration < disturbance.nb_active_iterations

if disturbance.iteration == 0

if exist('hline', 'var') && exist('hhead', 'var')

delete(hline);

delete(hhead);

end

[hline, hhead] = arrow3d(position', position' + 0.5 * disturbance.values'/norm(disturbance.values), ...

15, 'cylinder', [0.2, 0.2], [20, 10], [1, 0 ,0; 1, 0, 0]);

drawnow;

end

disturbance.iteration = disturbance.iteration + 1;

else

disturbance.values = zeros(3,1);

disturbance.iteration = inf;

end

% Integrate forward given current state and control

[t, y] = ode15s(@(t,y) forwardStateDynamic(t, y, myWorld.robot.robot, dsModulated, disturbance.values, ctrl), ...

[i * delta_t, (i+1) * delta_t], [q; q_dot]);

q = y(end,1:6)';

q_dot = y(end,7:12)';

%show(myWorld.robot.robot, q, 'PreservePlot', false, 'Frames', 'off', 'Visuals', 'on', 'FastUpdate', 1);

show(myWorld.robot.robot, q, 'PreservePlot', false, 'Frames', 'off', 'Visuals', 'on'); %show robot

plot3(position(1), position(2), position(3), '.k', 'MarkerSize', 10)

drawnow; %vẽ điểm end effector

position = myWorld.robot.computeForwardKinematics(q); %cập nhật vị trí khi có góc khớp

myWorld.endEffectorPosition = position; %lưu vị trí vào

% Plot desired velocity from DS

if mod(i, 4)==0 %chia dư, i=0 4 8->cứ 4 vòng lặp (0..025 *4 = 0.1s) sẽ chạy 1 lần

desired_vel = dsModulated(position); %vận tốc mong muốn tại position

quiver3(position(1), position(2), position(3), desired_vel(1), desired_vel(2), desired_vel(3), 0.2, 'Color', [0.2,0,1,0.9]);

end

% Move obstacles if desired

for k =1:length(myWorld.listOfObstacles)

myWorld.listOfObstacles(k).moveShape(i*delta_t)

end

i = i + 1;

end

myWorld.robot.robot.getTransform(q, 'ee_link') %vị trí ee

time_elapsed = toc(start);

disp("Average computation time: " + time_elapsed / i + " [s] | Total time: " + time_elapsed + " [s]")

% Simulation function

function dydt = forwardStateDynamic(t, y, robot, ds_control, force, ctrl)

% Current state

q = y(1:6);

q_dot = y(7:12);

% Desired state

current_position = tform2trvec(robot.getTransform(q, 'ee_link'))';

desired_velocity = ds_control(current_position);

% Compute corresponding control torque (PD controller)

full_jac = robot.geometricJacobian(q, 'ee_link'); %tính ma trận jacobian

controlAcceleration = ctrl.computeCommand(desired_velocity, q_dot, full_jac);

% Compute disturbance

torque_disturbance = full_jac(4:end,:)' * force;

% Compute state derivative from current state and control

dydt = [q_dot; ...

controlAcceleration + torque_disturbance]; %trả về q_dot và q_2dot (q_2dot + disturbance)

end

function KeyboardCb(~, event, force_disturbance)

global stopFlag;

if strcmp(event.Key, 'space') % space bar

stopFlag = true;

disp("Stopped Simulation")

end

force_disturbance.handleKeyEvent(event.Key);

end

## 🧩 set(<đối_tượng_figure>, 'WindowKeyPressFcn', {@<hàm_callback>, <tham_số_bổ_sung>});

- set(...) : dùng để thiết lập thuộc tính (property) cho một đối tượng đồ họa trong MATLAB (ví dụ Figure, Axes, UI, ...).

- 'WindowKeyPressFcn': là thuộc tính đặc biệt của đối tượng figure, cho phép bạn chỉ định hàm được gọi khi nhấn phím bất kỳ trên bàn phím trong khi cửa sổ figure đó đang được focus.

- {@KeyboardCb, disturbance}: là handle tới hàm callback, kèm tham số truyền thêm (disturbance).

## 🔍 Giải thích cụ thể dòng bạn có

set(myWorld.figure, 'WindowKeyPressFcn', {@KeyboardCb, disturbance});

Nghĩa là:

“Mỗi khi người dùng nhấn một phím trong cửa sổ đồ họa của myWorld.figure,
MATLAB sẽ gọi hàm KeyboardCb, và truyền đối tượng disturbance làm tham số bổ sung.”

## ⚙️ Hàm callback được gọi là:

function KeyboardCb(~, event, force_disturbance)

global stopFlag;

if strcmp(event.Key, 'space') % space bar

stopFlag = true;

disp("Stopped Simulation")

end

force_disturbance.handleKeyEvent(event.Key);

end

### 🧠 Khi người dùng nhấn phím, MATLAB sẽ thực hiện:

- Gọi KeyboardCb
với 3 đối số:

- ~              % handle tới figure (bạn không dùng)

- event          % cấu trúc chứa thông tin phím nhấn (event.Key, event.Character, ...)

- disturbance    % chính là object bạn truyền vào ở trên

- Trong hàm:

- force_disturbance.handleKeyEvent(event.Key);

sẽ gọi method handleKeyEvent của class CartesianForceDisturbance:

function handleKeyEvent(self, key)

if strcmp(key, 'd') % positive x

self.values(1) = self.max_force;

...

→ tức là khi nhấn phím A/D/Q/E/W/S, bạn đang thay đổi lực nhiễu trong mô phỏng.

- Ngoài ra, nếu bạn nhấn space, chương trình sẽ dừng mô phỏng:

- if strcmp(event.Key, 'space')

- stopFlag = true;

- end

## 🧭 Tóm tắt cơ chế hoạt động

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| myWorld.figure | cửa sổ đồ họa chính của mô phỏng |
| 'WindowKeyPressFcn' | thuộc tính của figure, kích hoạt callback khi nhấn phím |
| @KeyboardCb | hàm được gọi khi nhấn phím |
| disturbance | đối tượng được truyền vào hàm callback (chứa thông tin về lực) |
| event.Key | tên phím được nhấn (ví dụ 'a', 'd', 'space', ...) |
| handleKeyEvent | cập nhật giá trị lực nhiễu dựa trên phím bấm |

## 🧮 Minh họa luồng xử lý:

Bạn nhấn phím 'a'

↓

MATLAB phát hiện trong figure có WindowKeyPressFcn

↓

Gọi hàm KeyboardCb(~, event, disturbance)

↓

event.Key = 'a'

↓

disturbance.handleKeyEvent('a')

↓

disturbance.values = [-5000; 0; 0]

Từ đó, robot trong mô phỏng nhận một lực nhiễu 5000 N dọc theo trục X âm trong 2 bước mô phỏng kế tiếp.

## ✅ Tóm lại:

| Dòng code | Ý nghĩa ngắn gọn |
| --- | --- |
| set(myWorld.figure, 'WindowKeyPressFcn', {@KeyboardCb, disturbance}); | Gắn hàm KeyboardCb làm bộ xử lý phím cho cửa sổ mô phỏng, để mỗi lần nhấn phím, bạn có thể tạo lực nhiễu (hoặc dừng mô phỏng). |

## 🧩 1️⃣ delta_t = 25e-3;

👉 25e-3 nghĩa là 0.025 giây = 25 mili-giây

- Đây là bước thời gian mô phỏng (time step).

- Nó quy định tốc độ lấy mẫu của bộ điều khiển và tích phân ODE.

💡 Nghĩa là: mô phỏng sẽ cập nhật trạng thái robot sau mỗi 0.025 giây.

Trong phần sau, dòng này được dùng để xác định khoảng thời gian cho hàm ode15s:

[t, y] = ode15s(@(t,y) forwardStateDynamic(...), [i*delta_t, (i+1)*delta_t], [q; q_dot]);

→ nghĩa là: mỗi lần lặp, MATLAB giải hệ phương trình vi phân từ t = i*delta_t đến t = (i+1)*delta_t.

## ⏱️ 2️⃣ start = tic;

- tic là hàm bắt đầu đo thời gian (start timer).

- Ở cuối mô phỏng có time_elapsed = toc(start);
→ toc trả về thời gian thực tế trôi qua (giây) kể từ khi tic.

Dùng để đo tổng thời gian mô phỏng và thời gian trung bình mỗi bước:

disp("Average computation time: " + time_elapsed / i)

## 🔢 3️⃣ i = 0;

- i là chỉ số vòng lặp (iteration counter).

- Mỗi lần mô phỏng 1 bước, i tăng lên 1:

- i = i + 1;

- Dùng để:

  - xác định thời gian hiện tại: i * delta_t

  - điều khiển hiển thị (if mod(i,4)==0)

  - đếm số vòng để tính thời gian trung bình

## 🤖 4️⃣ position = myWorld.robot.computeForwardKinematics(q);

- Gọi hàm động học thuận (Forward Kinematics) của robot.

- q: vector góc khớp hiện tại (6×1).

- Hàm này trả về tọa độ đầu công tác (end-effector position) trong không gian 3D:

position=f(q)position = f(q)position=f(q)

thường là [x;y;z][x; y; z][x;y;z].

💡 Đây là vị trí ban đầu của robot — được dùng làm điểm khởi đầu cho vòng lặp mô phỏng.

## 🧠 5️⃣ global stopFlag; stopFlag = false;

- global stopFlag khai báo một biến toàn cục (global variable), có thể được truy cập ở nhiều hàm khác nhau (vd. trong callback của bàn phím).

- stopFlag = false nghĩa là: chưa dừng mô phỏng.

Trong callback KeyboardCb, khi bạn nhấn phím cách (space):

if strcmp(event.Key, 'space')

stopFlag = true;

disp("Stopped Simulation")

end

→ biến stopFlag được gán true,
và trong vòng lặp chính:

while vecnorm(position - attractor) > 0.01 && ~stopFlag

điều kiện ~stopFlag (nghĩa là chưa nhấn dừng) sẽ bị sai,
→ vòng lặp kết thúc ngay lập tức.

## 🧩 6️⃣ Tổng kết ý nghĩa

| Dòng lệnh | Mục đích |
| --- | --- |
| delta_t = 25e-3; | Bước thời gian mô phỏng = 25 ms |
| start = tic; | Bắt đầu đo thời gian mô phỏng |
| i = 0; | Khởi tạo bộ đếm vòng lặp |
| position = myWorld.robot.computeForwardKinematics(q); | Tính vị trí đầu công tác ban đầu |
| global stopFlag; stopFlag = false; | Biến toàn cục để dừng mô phỏng khi nhấn phím cách (space bar) |

## 🔹 1. “DS” là gì?

DS = Dynamical System
→ Hệ động lực học, biểu diễn quy luật di chuyển của robot trong không gian vị trí.

Nó mô tả cách mà đầu công tác (End-effector – EE) di chuyển theo vị trí hiện tại của nó.

Một DS cơ bản thường có dạng:

x˙=f(x)

Trong đó:

- x∈R3 : vị trí hiện tại của EE trong không gian Cartesian (x, y, z),

- x˙: vận tốc mong muốn (desired velocity) tại vị trí đó,

- f(x): hàm vector — định nghĩa hướng và tốc độ di chuyển.

## 🔹 2. “Desired velocity” nghĩa là gì trong bối cảnh này?

Nó là vận tốc mà robot “nên đi theo” tại thời điểm hiện tại,
để tiến về điểm đích (attractor) mà vẫn tránh được vật cản.

Nói cách khác, DS không ra lệnh trực tiếp “đi đến đâu”,
mà chỉ cho bạn biết tại mỗi vị trí hiện tại thì nên đi theo hướng nào, nhanh bao nhiêu.

## 🔹 3. Ví dụ đơn giản

## 🔹 4. Khi thêm vật cản → DS bị “modulated”

Khi có vật cản, bạn không thể cứ bay thẳng đến đích, vì có thể đâm vào.

Do đó ta điều biến (modulate) vận tốc này bằng một ma trận điều chỉnh M(x):

x˙modulated=M(x) f(x)

- f(x): vận tốc “gốc” hướng về đích (nominal DS)

- M(x): ma trận modulation — làm lệch hướng để tránh vật cản.

→ Kết quả x˙modulated ​ là desired velocity from DS mà bạn thấy trong code:

desired_vel = dsModulated(position);

## 🔹 5. Trong mô phỏng của bạn

Hàm dsModulated được định nghĩa là:

dsModulated = @(x) modulatedDS(x, attractor, myWorld, nominalDS);

Và trong hàm modulatedDS, ta tính:

- f(x): hướng gốc (về attractor)

- M(x): modulation matrix theo vật cản

- rồi ra:

desired_velocity=M(x) f(x)

Tức là tại vị trí hiện tại, DS nói cho robot biết “hãy đi theo vector vận tốc này để vừa tiến tới đích vừa né vật cản”.

## 🔹 6. Vai trò trong mô phỏng

- Trong vòng lặp:

- desired_vel = dsModulated(position);

→ bạn lấy vận tốc mong muốn tại vị trí hiện tại.

- Sau đó controller (LimitedJointVelocityController) biến vận tốc mong muốn trong không gian Cartesian
thành lệnh điều khiển cho các khớp (q_dot_des, rồi ra controlAcceleration).

## 🔹 7. Tóm tắt lại bằng 1 câu

| Khái niệm | Giải thích |
| --- | --- |
| DS | Hệ động lực mô tả cách EE nên di chuyển trong không gian |
| Nominal DS | Hướng gốc tới đích (chưa tránh vật cản) |
| Modulated DS | Hướng đã được điều chỉnh để né vật cản |
| desired velocity from DS | Vận tốc mong muốn tại vị trí hiện tại do DS (modulated) sinh ra – hướng dẫn robot đi đúng đường an toàn |

👉 Hiểu ngắn gọn:

“Desired velocity from DS” là vector vận tốc mà hệ DS nói robot nên đi theo tại vị trí hiện tại –
giống như một mũi tên chỉ đường tức thời trong không gian,
hướng về đích nhưng tự động lệch ra để tránh vật cản.

# Ode15s

% Integrate forward given current state and control

[t, y] = ode15s(@(t,y) forwardStateDynamic(t, y, myWorld.robot.robot, dsModulated, disturbance.values, ctrl), ...

[i * delta_t, (i+1) * delta_t], [q; q_dot]);