classdef CartesianForceDisturbance < handle

properties

values

max_force

iteration

nb_active_iterations

end

methods

function self = CartesianForceDisturbance(max_force, nb_active_iterations)

self.values = zeros(3,1); %vector lực tác dụng hiện tại (ban đầu = 0)

self.max_force = max_force; % biên độ lực tối đa

self.iteration = 0; % bộ đếm số lần lực đã được áp dụng

self.nb_active_iterations = nb_active_iterations; % số vòng lặp mà lực sẽ giữ hiệu lực sau khi nhấn phím

end

function handleKeyEvent(self, key)

if strcmp(key, 'd') % positive x

self.values(1) = self.max_force;

elseif strcmp(key, 'a') % negative x

self.values(1) = -self.max_force;

elseif strcmp(key, 'e') % positive y

self.values(2) = self.max_force;

elseif strcmp(key, 'q') % negative y

self.values(2) = -self.max_force;

elseif strcmp(key, 'w') % positive z

self.values(3) = self.max_force;

elseif strcmp(key, 's') % negative z

self.values(3) = -self.max_force;

end

self.iteration = 0;

end

end

end

Rất tốt 👏 — đoạn bạn đưa là class định nghĩa nhiễu (force disturbance) tác dụng lên đầu công tác của robot trong mô phỏng.
Bây giờ ta cùng phân tích chi tiết dòng gọi:

disturbance = CartesianForceDisturbance(5e3, 2);

## 🧩 1️⃣ Khi gọi lệnh này

MATLAB sẽ gọi constructor (hàm khởi tạo):

function self = CartesianForceDisturbance(max_force, nb_active_iterations)

và truyền vào:

- max_force = 5e3 (tức là 5000 Newton)

- nb_active_iterations = 2

→ Tạo ra một đối tượng (object) disturbance có các thuộc tính sau:

| Thuộc tính | Giá trị ban đầu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| values | [0; 0; 0] | vector lực tác dụng hiện tại (ban đầu = 0) |
| max_force | 5000 | biên độ lực tối đa mà người dùng có thể áp vào robot |
| iteration | 0 | bộ đếm số lần lực đã được áp dụng |
| nb_active_iterations | 2 | số vòng lặp mà lực sẽ giữ hiệu lực sau khi nhấn phím |

## ⚙️ 2️⃣ Mục đích của class này

Lớp này cho phép bạn điều khiển nhiễu tay (manual disturbance) bằng bàn phím trong mô phỏng.

Trong code chính, có đoạn:

set(myWorld.figure, 'WindowKeyPressFcn', {@KeyboardCb, disturbance});

và callback:

function KeyboardCb(~, event, force_disturbance)

global stopFlag;

if strcmp(event.Key, 'space')

stopFlag = true;

disp("Stopped Simulation")

end

force_disturbance.handleKeyEvent(event.Key);

end

Nghĩa là:
mỗi khi bạn nhấn phím a, d, q, e, w, s, MATLAB gọi phương thức:

disturbance.handleKeyEvent(key);

## 🚀 3️⃣ Cơ chế hoạt động

| Phím | Hướng | Vector lực values | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| a | −X | [-5000; 0; 0] | Lực đẩy robot về phía âm trục X |
| d | +X | [+5000; 0; 0] | Lực đẩy về phía dương X |
| q | −Y | [0; -5000; 0] | Lực về −Y |
| e | +Y | [0; +5000; 0] | Lực về +Y |
| s | −Z | [0; 0; -5000] | Lực xuống dưới |
| w | +Z | [0; 0; +5000] | Lực hướng lên trên |

→ Khi nhấn phím, self.values thay đổi, self.iteration được reset về 0.

Lực này sẽ được áp vào đầu công tác trong hàm động lực học:

torque_disturbance = full_jac(4:end,:)' * force;

Tức là:

(hoặc chính xác hơn là chuyển lực trong không gian task thành mô men tại khớp).

## ⏱️ 4️⃣ Giới hạn thời gian tác dụng

Trong vòng lặp mô phỏng chính, có đoạn:

if norm(disturbance.values) > 0 && disturbance.iteration < disturbance.nb_active_iterations

disturbance.iteration = disturbance.iteration + 1;

else

disturbance.values = zeros(3,1);

disturbance.iteration = inf;

end

→ nghĩa là:

- Khi bạn nhấn phím, values được đặt = ±5000 N, iteration = 0.

- Trong 2 vòng lặp mô phỏng tiếp theo (nb_active_iterations = 2), lực này vẫn tồn tại.

- Sau đó, nó tự động reset về 0 → lực mất đi.

Vì mỗi vòng lặp tương ứng với delta_t = 25e-3 s,
nên lực tồn tại trong khoảng thời gian:

2×25 ms=50 ms

## 🧮 5️⃣ Tóm tắt toàn bộ cơ chế

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| 1️⃣ | Khi khởi tạo, lực = 0, robot không bị tác động. |
| 2️⃣ | Khi bạn nhấn a/d/q/e/w/s, lực values được gán ±5000 N theo hướng tương ứng. |
| 3️⃣ | Trong 2 bước mô phỏng (50 ms), lực này được áp dụng vào đầu công tác thông qua Jacobian. |
| 4️⃣ | Sau đó, values tự động reset về [0;0;0]. |
| 5️⃣ | Nếu bạn tiếp tục nhấn phím, lực mới được kích hoạt lại. |

## 🧠 6️⃣ Liên hệ với phương trình động học

Trong hàm:

torque_disturbance = full_jac(4:end,:)' * force;

force chính là disturbance.values.

Vì full_jac(4:end,:) là phần quay (angular), nên có thể xem như ta đang tác động mô men ngoại lực lên khâu cuối.

Nếu bạn muốn mô phỏng lực tuyến tính (tác động lên vị trí chứ không phải hướng), bạn nên đổi dòng này thành:

torque_disturbance = full_jac(1:3,:)' * force;

(điều này sẽ hợp lý hơn nếu force là lực Cartesian chứ không phải mô men xoắn).

## ✅ Kết luận

Khi bạn gọi:

disturbance = CartesianForceDisturbance(5e3, 2);

bạn đã tạo một đối tượng cho phép:

- Áp lực tối đa 5000 N lên đầu công tác,

- Lực đó tồn tại trong 2 bước mô phỏng (50 ms),

- Có thể điều khiển bằng phím A/D/Q/E/W/S,

- Dùng để kiểm tra độ ổn định của bộ điều khiển trong hàm forwardStateDynamic.