👉 Tóm gọn:

- Gamma quyết định mạnh hay yếu (scale, eigenvalues).

- Gradient quyết định hướng nào bị giảm (pháp tuyến) và hướng nào được giữ/tăng (tiếp tuyến).

- Cả hai ghép lại thành ma trận MkM^kMk để điều chỉnh quỹ đạo.

Tóm thật ngắn gọn nhé 🚀:

- Gamma → cho biết mức độ gần/xa vật cản → dùng để tính hệ số điều chỉnh (λ) trong ma trận Dk

- Gradient của gamma → cho biết hướng pháp tuyến của vật cản → dùng để xây dựng ma trận cơ sở Ek, tức là hướng nào cần chặn lại, hướng nào cho đi vòng.

👉 Nói cách khác:

- Gamma = “điều chỉnh bao nhiêu”.

- Gradient = “điều chỉnh theo hướng nào”.

function self = EnvironmentUR3(robotPosition)

filepath = fileparts(which('EnvironmentUR3.m'));

addpath(genpath(fullfile(filepath, '..', '..', 'libraries', 'book-robot-simulation')));

addpath(genpath(fullfile(filepath, '..', '..', 'libraries', 'book-thirdparty')));

addpath(genpath(fullfile(filepath, '..', '..', 'libraries', 'book-ds-opt')));

addpath(genpath(fullfile(filepath, '..', '..', 'libraries', 'book-phys-gmm')));

self.listOfObstacles = [];

self.figure = figure(1);

screensize = get(groot, 'Screensize');

self.figure.Position = [0.4 * screensize(3), 0.1 * screensize(4), 0.6 * screensize(3), 0.8 * screensize(4)];

self.axis = axes;

self.robot = UR3Wrapper();

show(self.robot.robot, zeros(6, 1), 'PreservePlot', false, 'Frames', 'off', 'Visuals', 'on');

view([45, 45])

axis manual; hold on;

self.axisLimit = [-0.7, 0.9, -0.8, 0.8, -0.3, 1.2];

axis(self.axisLimit)

self.endEffectorPosition = robotPosition;

end

### Bước 1. filepath = fileparts(which('EnvironmentUR3.m'));

→ filepath = "D:\RobotControl\UR3_Matlab\3d_shapes_obstacles\sources\library"

### Bước 2. fullfile(filepath, '..', '..', 'libraries', 'book-robot-simulation')

- filepath = ...\sources\library

- '..' → lùi lên ...\sources

- '..' → lùi tiếp lên ...\3d_shapes_obstacles

- sau đó nối thêm libraries\book-robot-simulation

👉 Kết quả đường dẫn đầy đủ là:

D:\RobotControl\UR3_Matlab\3d_shapes_obstacles\libraries\book-robot-simulation

### Bước 3. genpath(...)

- Quét toàn bộ thư mục book-robot-simulation và mọi thư mục con của nó.

Ví dụ có cấu trúc:

book-robot-simulation\

├─ DS-simulation

├─ optimal-control

└─ robot-wrapper

Thì genpath sẽ trả về 1 chuỗi chứa cả ba đường dẫn con này cộng với thư mục chính.

### Bước 4. addpath(...)

- Thêm tất cả các đường dẫn trên vào MATLAB path.

- Nhờ đó, bạn có thể gọi các class/hàm trong book-robot-simulation trực tiếp, không cần cd vào thư mục đó.

👉 Tóm gọn: Với đường dẫn bạn đưa, lệnh

addpath(genpath(fullfile(filepath, '..', '..', 'libraries', 'book-robot-simulation')));

sẽ add vào MATLAB path:

D:\RobotControl\UR3_Matlab\3d_shapes_obstacles\libraries\book-robot-simulation

và toàn bộ các subfolder của nó.

### 1) self.figure = figure(1);

- Tạo (nếu chưa có) cửa sổ vẽ số 1 và trả về handle của nó.

- Nếu figure số 1 đã tồn tại, MATLAB kích hoạt lại cửa sổ đó (không tự xoá nội dung).

- Lưu handle vào self.figure để về sau bạn điều khiển đúng cửa sổ này (đổi kích thước, màu nền, v.v.).

### 2) screensize = get(groot, 'Screensize');

- groot là đối tượng gốc đồ hoạ (root graphics).

- Screensize trả về vector [left, bottom, width, height] (đơn vị pixels) của màn hình chính.

  - screensize(3) = chiều rộng màn hình.

  - screensize(4) = chiều cao màn hình.

### 3)

self.figure.Position = [0.4 * screensize(3), ...

0.1 * screensize(4), ...

0.6 * screensize(3), ...

0.8 * screensize(4)];

- Position của figure là [left, bottom, width, height] (mặc định pixels).

- Bạn đang đặt:

  - left = 0.4 * chiều rộng màn hình → cửa sổ bắt đầu từ 40% bề ngang (lệch về bên phải).

  - bottom = 0.1 * chiều cao → cách mép dưới 10%.

  - width = 0.6 * chiều rộng → chiếm 60% bề ngang.

  - height = 0.8 * chiều cao → chiếm 80% bề dọc.

=> Cửa sổ nằm bên phải, to vừa đủ (60% × 80%), chừa khoảng trống bên trái 40% màn hình (để bạn mở console/figure khác).

### 4) self.axis = axes;

- Tạo một trục vẽ (axes) mới trong figure hiện tại và trả về handle của nó.

- Lưu vào self.axis để mọi thao tác vẽ sau này (plot3, patch, isosurface, …) nhắm đúng trục này.

### Tóm nhanh

- figure(1) → có/khởi tạo cửa sổ số 1, lấy handle.

- get(groot,'Screensize') → biết kích thước màn hình.

- Đặt Position → cửa sổ nằm 40%–100% ngang, 10%–90% dọc (60%×80% màn hình).

- axes → tạo trục vẽ trong figure đó, lưu handle để vẽ chuẩn vào đúng nơi.

# function xdot = modulatedDS(x, attractor, world, nominalDS)

if nargin < 4

xdot_nominal = -4*eye(3)*(x-attractor);

else

xdot_nominal = nominalDS(x);

end

% Initialize modulation matrix and average obstacle velocity

M_tot = eye(3);

%meanObstacleVelocity = zeros(3, 1);

%% ------ Write your code below ------ %%

%  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv %

% Create the array of gamma values from the list world.listOfObstacles

% for convenience

kObst = length(world.listOfObstacles); %số vật cản.

gamma = inf(1, kObst); %sẽ chứa giá trị hàm khoảng cách/gamma của vật cản k tại điểm x.

gradient_gamma = zeros(3, kObst); % E chứa cột đầu tiên: n(x)=pháp tuyến gradientGamma

eps_d = 1e-9;                   % tranh chia cho 0

gminus1 = max(gamma - 1, eps_d);% vector: gamma^i(x) - 1 cho moi i

rho=0.3; %reactivity

for k = 1:kObst

% Get the gamma value of obstacle k at point x

gamma(k) =  world.listOfObstacles(k).gamma(x(1), x(2), x(3));

%gamma(k) =  world.listOfObstacles(k).gammaDistance(x(1), x(2), x(3));

% Get the gradient of obstacle k at point x

gradient_gamma(:,k)=world.listOfObstacles(k).gradientGamma(x(1), x(2), x(3));

end

% Go over each obstacle, compute the modulation matrix and apply it to

% the initial ds velocity xdot_modulated

for k = 1:kObst

% Task 2: Compute weight function: nếu có nhiều vật cản

if kObst > 1

gk   = gminus1(k);

gi   = gminus1;

frac = gi ./ (gk + gi);

frac(k) = 1;  % Khi i = k (so sánh chính obstacle với chính nó), ta ép giá trị = 1.

weight = prod(frac);

else

weight = 1;

end

% Compute modulation matrix (D matrix)

D = diag([ 1 - 1*weight/(gamma(k))^(1/rho), 1 + 1*weight/(gamma(k))^(1/rho), 1 + 1*weight/(gamma(k))^(1/rho)]);

% Compute normal and tangent on ellipse (E matrix)

%normal = gradient_gamma(:,k) / norm(gradient_gamma(:,k));

normal = gradient_gamma(:,k);

normal = normal / (norm(normal));   %Chuẩn hóa độ dài về 1 (vector đơn vị)

normal = normal(:); %Đảm bảo dạng cột (3×1), phòng lỗi định dạng hàng

P = eye(3) - normal*normal.';

tangent1 = P * [1;0;0];

tangent1 = tangent1 / norm(tangent1);

tangent2 = cross(normal, tangent1);

tangent2 = tangent2 / norm(tangent2);

E = [normal, tangent1, tangent2];

Mk = E * D * E';

M_tot = Mk * M_tot;

end

xdot = M_tot * xdot_nominal;

end

task 2 part 2 bài 2

# 🧩2 vật cản trong listofObstacles tính gradient:

Bạn có 2 vật cản trong world.listOfObstacles
→ kObst = 2

Khi chạy:

gamma = inf(1, kObst);

gradient_gamma = zeros(3, kObst);

### ✅ Sau dòng khởi tạo:

| Biến | Kích thước | Giá trị ban đầu |
| --- | --- | --- |
| gamma | 1×2 | [Inf Inf] |
| gradient_gamma | 3×2 | [[0 0]; [0 0]; [0 0]] |

### 🔁 Trong vòng lặp:

for k = 1:kObst

gamma(k) = world.listOfObstacles(k).gamma(x(1), x(2), x(3));

gradient_gamma(:,k) = world.listOfObstacles(k).gradientGamma(x(1), x(2), x(3));

end

Giả sử tại điểm x, ta tính được:

- Obstacle 1:

  - gamma₁ = 2.5

  - gradient₁ = [0.6; 0.8; 0]

- Obstacle 2:

  - gamma₂ = 1.2

  - gradient₂ = [-0.3; 0.9; 0.3]

### 📊 Khi đó, sau vòng lặp:

Biến gamma:

gamma = [2.5   1.2];

nghĩa là:
vật cản 1 cách xa hơn (γ lớn hơn),
vật cản 2 gần hơn (γ nhỏ hơn).

Biến gradient_gamma:

gradient_gamma =

0.6   -0.3

0.8    0.9

0.0    0.3

Cột 1 ⟶ pháp tuyến của vật cản 1
Cột 2 ⟶ pháp tuyến của vật cản 2

### 🧠 Diễn giải

Về bản chất:

- gamma(k) là hàm khoảng cách giữa robot và obstacle k.
→ càng gần obstacle thì gamma càng nhỏ (≈1 tại biên).

- gradient_gamma(:,k) là hướng pháp tuyến ra ngoài obstacle đó.
→ dùng để biết hướng cần tránh.

### 🧩 Tóm tắt hình dung

gamma = [ gamma_1 , gamma_2 ]

↑          ↑

khoảng cách   khoảng cách

gradient_gamma =

[ n1x  n2x

n1y  n2y

n1z  n2z ]

↑    ↑

│    └── pháp tuyến của vật cản 2

└─────── pháp tuyến của vật cản 1

Và sau này trong vòng lặp kế tiếp bạn dùng từng cột của gradient_gamma và từng phần tử gamma(k) để tính ma trận điều biến MkM_kMk​.

# xdot_nominal = -4*eye(3)*(x-attractor);

## 🧭 1. Mục đích của xdot_nominal

Trong mô phỏng này, bạn đang tạo trường động lực học (Dynamical System – DS) để dẫn robot từ vị trí hiện tại x về điểm hút (attractor).
Công thức x˙=f(x) chính là quy luật vận tốc cho mọi điểm trong không gian.

Nói cách khác:

Tại mỗi vị trí x, DS sẽ cho biết hướng (và tốc độ) mà robot nên di chuyển.

## ⚙️ 2. Phân tích công thức

xdot_nominal = -4 * eye(3) * (x - attractor);

- eye(3) là ma trận đơn vị I3

- Nên công thức tương đương với:

→ Đây là trường động lực học tuyến tính, dạng linear stable system, hút tất cả điểm về attractor xatt

## 🧩 3. Giải thích trực quan

Giả sử:

- x là vị trí hiện tại của robot.

- attractor là vị trí đích.

Hiệu (x−attractor) là vector chỉ từ đích → robot,
nên nếu ta lấy dấu âm - phía trước:

− (x−attractor)

→ đó là vector chỉ hướng từ robot → đích, đúng hướng mà ta muốn di chuyển.

Nhân với hệ số 4 để:

- tăng tốc độ hội tụ (tức là đi nhanh hơn về đích),

- đảm bảo mô phỏng DS có động lực đủ mạnh.

## 📈 4. Ý nghĩa toán học

Phương trình vi phân:

có nghiệm giải tích là:

=> x(t) tiến về xattx theo hàm mũ giảm, nghĩa là ổn định tiệm cận (asymptotically stable).

🟢 Tại điểm hút x=xattx

x˙=0

→ Hệ đứng yên (điểm cân bằng ổn định).

## 💡 5. Vì sao hệ số là 4?

Hệ số 4 chính là “gain” điều chỉnh tốc độ hút:

- Nếu để -1, robot sẽ di chuyển chậm (mô phỏng dài hơn).

- Nếu để -10, robot hút rất nhanh, có thể gây dao động khi modulate.

- Chọn -4 là mức cân bằng: hội tụ nhanh nhưng vẫn ổn định.

Thực tế, giá trị này không cố định — có thể điều chỉnh tuỳ yêu cầu tốc độ hay ổn định của robot:

k_gain = 4;

xdot_nominal = -k_gain * (x - attractor);

## 🧱 6. Liên hệ với phần modulate

Sau khi có vận tốc gốc:

xdot_nominal = -4*(x - attractor);

→ ta chưa tính đến vật cản.
Phần sau trong hàm modulatedDS sẽ:

- tính hướng pháp tuyến vật cản (normal),

- giảm thành phần vận tốc hướng vào vật cản,

- tăng thành phần tiếp tuyến (lướt quanh vật cản).

Tức là:

## 🧠 7. Tóm lại

| Thành phần | Ý nghĩa | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| (x - attractor) | Vector từ đích → robot | Hướng sai lệch |
| - | Đảo hướng về phía đích | Tạo chuyển động hút về attractor |
| eye(3) | Ma trận đồng nhất cho 3 trục | Hút đều trong mọi hướng |
| 4 | Hệ số tốc độ hút (gain) | Điều chỉnh tốc độ hội tụ |
| Kết quả: -4*eye(3)*(x-attractor) | Vận tốc hướng tới đích | DS cơ bản tuyến tính ổn định |

## tại sao gradient_gamma lại tạo 3xkObst

## 🎯 Mục tiêu của gradient_gamma

gradient_gamma chứa pháp tuyến (gradient) của từng vật cản tại vị trí xxx.

Mà:

- Mỗi gradient là một vector trong không gian 3 chiều, nên có 3 thành phần (x, y, z).

- Có kObst vật cản → mỗi vật cản có 1 vector gradient riêng.

→ Do đó, ta cần một ma trận có 3 hàng (ứng với 3 trục tọa độ) và kObst cột (ứng với số vật cản).

## 🧩 Cụ thể:

Nếu kObst = 2, ta muốn lưu hai vector:

n₁ = [n1x; n1y; n1z]   % gradient của obstacle 1

n₂ = [n2x; n2y; n2z]   % gradient của obstacle 2

Ta xếp chúng thành cột trong một ma trận:

gradient_gamma = [ n₁   n₂ ]

= [ n1x   n2x

n1y   n2y

n1z   n2z ]

→ Kích thước là 3×2.

## 📐 Tại sao chọn “cột” chứ không phải “hàng”?

Vì trong MATLAB (và trong lý thuyết đại số tuyến tính):

- Một vector thường được biểu diễn dưới dạng cột (3×1).

- Khi ta có nhiều vector cùng loại, ta xếp chúng cạnh nhau thành các cột của một ma trận.

👉 Khi bạn truy cập gradient_gamma(:, k), bạn lấy đúng vector gradient (3×1) của vật cản thứ k.

## 💡 Tổng quát trong d chiều:

- Mỗi gradient nkn_knk​ ∈ ℝᵈ (d phần tử)

- Có K vật cản → ma trận gradient_gamma ∈ ℝ^(d×K)

## 🧠 Tóm lại:

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Kích thước |
| --- | --- | --- |
| gradient_gamma(:,k) | Vector pháp tuyến của vật cản k | 3×1 |
| gradient_gamma | Ma trận chứa tất cả pháp tuyến | 3×kObst |

Vì mỗi gradient có 3 thành phần (x, y, z) nên số hàng = 3,
và vì có kObst vật cản nên số cột = kObst.