BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT ROBOT

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÁNH VẬT CẢN CHO CÁNH TAY ROBOT UR3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MODULATION DYNAMICAL SYSTEM

***

GVHD: Th.S Nguyễn Trần Minh Nguyệt

SVTH:

Phạm Võ Khải Anh  22151049

TP Hồ Chí Minh, 01/2026 01/2026

Lê Nam Châu            22151054

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên để có thể hoàn thành được đề tài này nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô ThS. Nguyễn Trần Minh Nguyệt. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện môn đồ án robot, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ rất tận tình của Cô. Với sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề của mình, Cô đã giúp chúng em có thêm nhiều kiến thức mới. Với những kiến thức đã học được, nhóm em đã có thể áp dụng thực hiện thông qua bài báo cáo đồ án này. Với lượng kiến thức còn hạn hẹp cũng như kinh nghiệm và khả năng hiểu biết còn hạn chế nên có thể bài báo cáo vẫn còn có những thiếu sót. Vì vậy, nhóm em kính mong nhận được sự đóng góp cũng như những góp ý của Cô. Đồng thời cũng mong Cô có thể châm chước, bỏ qua những khuyết điểm của nhóm.

Chúng em xin kính chúc Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy cũng như là nghiên cứu của mình.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn Cô!

| TRƯỜNG ĐH CNKT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ----o0o---- Tp. HCM, ngày tháng 01 năm 2026 |
| --- | --- |

# PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên 1: Phạm Võ Khải Anh

MSSV: 22151049

Họ và tên sinh viên 2: Lê Nam Châu

MSSV: 22151054

Ngành: CNKT Điều khiển và Tự động hóa

Tên đề tài: Xây dựng và mô phỏng hệ thống tránh vật cản cho cánh tay robot UR3 bằng phương pháp Modulaton Dynamical System.

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Trần Minh Nguyệt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày … tháng 01 năm 2026

Giảng viên chấm điểm

# LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

| Họ tên sinh viên: Phạm Võ Khải Anh Lê Nam Châu |  | MSSV: 22151049 MSSV: 22151054 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Nội dung |  | Xác nhận GVHD |  |
| 1 – 2 | Thực hiện chọn đề tài |  |  |  |
| 3 | Nhận đề tài, gặp GVHD để phổ biến quy định |  |  |  |
| 4 – 6 | Nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin liên quan đến đề tài |  |  |  |
| 7 – 11 | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết |  |  |  |
| 11 – 13 | Thiết kế hệ thống mô phỏng |  |  |  |
| 13 – 15 | Mô phỏng hệ thống |  |  |  |
| 16 – 17 | Khảo sát, cải thiện chất lượng điều khiển, kết luận |  |  |  |
| 18 – 19 | Viết báo cáo và báo cáo đồ án |  |  |  |

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN	iii

DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii

DANH MỤC BẢNG	ix

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	x

TÓM TẮT	xi

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1

1.1.	Đặt vấn đề	1

1.2.	Mục tiêu đề tài	2

1.3.	Đối tượng đề tài	2

1.4.	Giới hạn đề tài	2

1.5.	Giới thiệu nội dung	3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4

2.1.	Mô hình robot UR3	4

2.2.	URDF	5

2.2.1.	Cấu trúc file URDF của UR3	6

2.2.2.	Chuyển đổi từ URDF sang Simcape Multibody	8

2.3.	Jacobian	10

2.3.1.	Định nghĩa	10

2.3.2.	Tính toán ma trận Jacobian	12

2.3.3.	Phương pháp nghịch đảo Jacobian	13

2.4.	Dynamical System	15

2.4.1.	Khái niệm	15

2.4.2.	DS trong bài toán hoạch định chuyển động robot	16

2.4.3.	Ổn định Lyapunov của DS	16

2.4.4.	Vai trò và hạn chế của DS	19

2.5.	Phương pháp DS Modulation	20

2.5.1.	Ý tưởng Modulation	20

2.5.2.	Modulated Dynamical System	21

2.5.3.	MDS cho né vật cản	22

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27

3.1. Tổng quan quy trình thực hiện	27

3.2. Quy trình hoạt động của hệ thống	28

3.3. Sơ đồ khối thuật toán MDS	29

3.4. Phương pháp thực hiện mô phỏng	30

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	33

4.1.	Kiểm chứng động học thuận	33

4.2.	Đưa vật cản và robot lên môi trường	35

4.3.	Kết quả mô phỏng	36

4.3.1.	Mô phỏng quỹ đạo DS thuần túy	36

4.3.2.	Mô phỏng Modulation cải tiến	40

4.3.3.	Mô phỏng với nhiễu	52

4.3.4.	Mô phỏng với điểm hút di chuyển	53

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	55

5.1.	Kết luận	55

5.1.1.	Mục tiêu đạt được	55

5.1.2.	Hạn chế của đề tài	56

5.2.	Hướng phát triển đề tài	56

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Đặt trục theo phương pháp MDH	4

Hình 2.2. Chuỗi động học robot trong Simcape Multibody từ URDF	9

Hình 2.3. Quỹ đạo DS trước và sau khi có vật cản	21

Hình 2.4. Minh họa mặt phẳng tiếp tuyến và hệ cơ sở	23

Hình 2.5. Ảnh hưởng của hệ số bán kính an toàn lên vật cản	25

Hình 2.6. Ảnh hưởng của hệ số phản ứng lên vật cản	26

Hình 3.1. Quy trình thực hiện của hệ thống mô phỏng	27

Hình 3.2. Lưu đồ giải thuật hệ thống	28

Hình 3.3. Sơ đồ thuật toán điều khiển	29

Hình 4.1. Sơ đồ khối kiểm chứng động học thuận	33

Hình 4.2. Chuyển động mô hình UR3 trong Simscape Multibody	34

Hình 4.3. Kết quả quỹ đạo TCP	34

Hình 4.4. Môi trường robot và vật cản	35

Hình 4.5. Quỹ đạo TCP 3D khi không có vật cản	36

Hình 4.6. Quỹ đạo TCP so với DS khi không có vật cản	37

Hình 4.7. Quỹ đạo TCP 3D khi có một vật cản	38

Hình 4.8. Quỹ đạo TCP so với DS khi có một vật cản	38

Hình 4.9. Quỹ đạo TCP 3D khi nhiều vật cản không có trọng số	39

Hình 4.10. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản không có trọng số	40

Hình 4.11. Quỹ đạo TCP 3D khi nhiều vật cản có trọng số	41

Hình 4.12. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản có trọng số	41

Hình 4.13. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản	42

Hình 4.14. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản	42

Hình 4.15. Quỹ đạo DS tương ứng với các giá trị ree khác nhau	43

Hình 4.16. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ree = 0.01	44

Hình 4.17. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ree = 0.03	45

Hình 4.18. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ree = 0.05	45

Hình 4.19. Quỹ đạo DS Quỹ tương ứng với độ phản ứng khác nhau	46

Hình 4.20. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 0.1	47

Hình 4.21. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 1	47

Hình 4.22. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 3	48

Hình 4.23. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 5	48

Hình 4.24. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng K=3; 10; 50; 100	49

Hình 4.25. Quỹ đạo TCP và DS tương ứng K=1; 10; 100; 500	51

Hình 4.26. Quỹ đạo TCP 3D khi có nhiễu	52

Hình 4.27. Quỹ đạo TCP và DS khi có nhiễu	52

Hình 4.28. Quỹ đạo TCP và DS khi điểm hút di chuyển	53

Hình 4.29. Quỹ đạo TCP 3D khi điểm hút di chuyển	54

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1. Kết quả khi thay đổi bán kính an toàn	44

Bảng 4.2. Kết quả khi thay đổi độ phản ứng	46

Bảng 4.3. Kết quả khi thay đổi tốc độ hội tụ	49

Bảng 4.4. Kết quả khi thay đổi độ cứng	50

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PRM: Probabilistic Roadmap

RRT: Rapidly-exploring Random Tree

APF: Artificial Potential Field

URDF: Unified Robot Description Format

DS: Dynamical System

MDS: Modulation Dynamical System

FK: Forward Kinematics

IK: Inverse Kinematics

TCP: Tool Center Positon

# TÓM TẮT

Đề tài này tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống tránh vật cản cho cánh tay robot cộng tác UR3 dựa trên phương pháp MDS. Phương pháp MDS được phát triển trên nền tảng của hệ động lực học DS ổn định tiệm cận tại điểm hút, cho phép sinh ra trường vận tốc liên tục dẫn robot về mục tiêu. Thay vì thiết kế lại toàn bộ hệ điều khiển khi xuất hiện vật cản, MDS điều chỉnh cục bộ trường vận tốc DS thông qua ma trận điều biến, nhờ đó robot có thể uốn cong quỹ đạo để né tránh vật cản mà vẫn giữ nguyên tính ổn định Lyapunov và khả năng hội tụ về điểm đích.

Trong khuôn khổ đề tài, mô hình robot UR3 được xây dựng đầy đủ từ file URDF và chuyển đổi sang môi trường MATLAB/Simulink để kiểm chứng động học thuận. Trường DS danh định dạng tuyến tính được thiết kế để đảm bảo hội tụ toàn cục, sau đó được tích hợp cơ chế Modulation nhằm xử lý các vật cản hình học lồi như hình cầu, hình trụ và ellipsoid.

Hệ thống được kiểm chứng thông qua nhiều kịch bản mô phỏng với mức độ phức tạp tăng dần, bao gồm: không có vật cản, một vật cản, nhiều vật cản, thay đổi các tham số Modulation như hệ số phản ứng, bán kính an toàn TCP, trọng số theo khoảng cách, cũng như các trường hợp có nhiễu ngoại lực và điểm hút di chuyển. Kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp MDS cho phép robot UR3 tránh vật cản tốt, quỹ đạo liên tục, không xuất hiện dao động lớn và vẫn hội tụ về điểm mục tiêu trong sai số cho phép.

Từ các kết quả đạt được, đề tài chứng minh rằng phương pháp MDS là một hướng tiếp cận mới, hiệu quả và phù hợp cho bài toán tránh vật cản thời gian thực của robot tay máy trong môi trường có ràng buộc hình học. Kết quả nghiên cứu không chỉ có giá trị về mặt học thuật mà còn là nền tảng quan trọng cho việc mở rộng triển khai trên robot UR3 thực tế trong tương lai.

# CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

## Đặt vấn đề

Trong xu thế phát triển của công nghiệp 4.0, robot không chỉ vận hành trong các lồng kín như nhà máy truyền thống mà dần phải làm việc an toàn trong môi trường có con người, nơi không gian vận động liên tục thay đổi và khó dự đoán. Điều này đòi hỏi robot cần có khả năng lập kế hoạch chuyển động theo thời gian thực và tránh va chạm linh hoạt với các vật cản trong môi trường. Các phương pháp hoạch định đường đi truyền thống PRM [1] [2], RRT [3] không sinh trực tiếp trường vận tốc liên tục, thường gặp khó khăn khi cần hoạt động thời gian thực trong môi trường động do phải tái lập kế hoạch toàn bộ khi có thay đổi trong môi trường. Ngoài ra, phương pháp dựa trên hàm thế như APF [4] [5] dễ gặp hiện tượng kẹt tại cực tiểu cục bộ, không phù hợp cho các ứng dụng robot cần phản ứng nhanh để tránh va chạm.

Để giải quyết những thách thức trên, phương pháp DS kết hợp Modulation được xem là hướng tiếp cận hiện đại với nhiều ưu điểm nổi bật như xây dựng trường vector liên tục, cho phép robot tự uốn cong đường điều chỉnh trường DS để tránh vật cản đặc biệt không cần tái lập kế hoạch rất phù hợp cho môi trường biến đổi nhanh và còn có đảm bảo ổn định robot luôn tiến về điểm đích.

UR3 là một cánh tay robot công nghiệp phổ biến, có mô hình URDF đầy đủ, dễ tích hợp MATLAB/Simulink và được cộng đồng nghiên cứu sử dụng rộng rãi [6]. Điều này khiến UR3 trở thành lựa chọn phù hợp để kiểm chứng phương pháp MDS trong mô phỏng. Đề tài cũng phù hợp với định hướng nghiên cứu của nhóm và khả năng hiện có mô hình UR3 của phòng thí nghiệm tại trường.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn và ưu điểm trên, đề tài được lựa chọn nhằm hiểu rõ cơ chế Modulation giúp robot tránh vật cản thời gian thực, xây dựng được mô phỏng UR3 đầy đủ từ URDF đến mô hình tránh va chạm và là nền tảng cho bài toán điều khiển robot trong môi trường có vật cản trong thực tế. Vì vậy, đây là một đề tài vừa có tính khoa học vừa có tính thực tiễn cao và hoàn toàn khả thi để thực hiện trong thời gian đồ án.

## Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng và kiểm chứng phương pháp MDS cho bài toán điều khiển robot UR3 tránh vật cản trong môi trường mô phỏng MATLAB. Cụ thể, đề tài tập trung vào các mục tiêu sau:

- Xây dựng mô hình động học và môi trường mô phỏng UR3: Xây dựng đầy đủ các thành phần động học gồm FK, IK và Jacobian. Chuyển đổi mô hình từ URDF vào Simulink để kiểm chứng động học thuận và quy hoạch quỹ đạo. Tạo môi trường mô phỏng 3D bao gồm robot và các loại vật cản hình học như cầu, trụ, ellipsoid,...

- Xây dựng trường DS: Xây dựng DS dạng điểm hút để điều khiển robot tiến về mục tiêu. Đảm bảo tính ổn định Lyapunov và tính hội tụ tại điểm đích và tạo ra vận tốc TCP theo thời gian liên tục.

- Xây dựng và áp dụng thuật toán Modulation để tránh vật cản: Xây dựng hàm đo mức độ gần vật cản và pháp tuyến cho từng vật cản. Thiết kế ma trận Modulation để điều chỉnh DS khi robot tiến gần vật cản. Tích hợp các tham số an toàn như hệ số bán kính an toàn (), độ phản ứng (), trọng số khoảng cách () và vùng an toàn TCP nhằm cải thiện chất lượng tránh va chạm.

- Tích hợp Modulation vào điều khiển UR3: Biến đổi vận tốc trong không gian Cartesian thành không gian khớp bằng Jacobian. Điều khiển robot UR3 bám theo trường vector DS đã được điều chế kết hợp bộ điều khiển tỉ lệ P và đưa ra đánh giá nhận xét.

## Đối tượng đề tài

Cánh tay robot cộng tác công nghiệp UR3.

## Giới hạn đề tài

Vì một số lý do chủ quan cũng như khách quan nên đề tài lần này sẽ có một vài giới
hạn như sau:

- Thực hiện hoàn toàn trong MATLAB/Simulink, chưa triển khai trên robot thật.

- Môi trường mô phỏng chỉ bao gồm các vật cản tĩnh chưa có chuyển động. Các vật cản đều có hình dạng lồi như hình cầu, hình trụ, ellipsoid. Không xét vật cản lõm, vật cản có hình dạng phức tạp.

- Thuật toán MDS chỉ xét tránh va chạm tại TCP vì DS được sử dụng là DS tuyến tính dạng một điểm đích duy nhất. Không xem xét va chạm giữa các link của robot với vật cản.

- Tính toán vận tốc trong không gian Cartesian và chuyển đổi sang không gian khớp bằng Jacobian không xét đến động lực học đầy đủ.

## Giới thiệu nội dung

- Chương 1: Mở đầu

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Chương 3: Thiết kế hệ thống

- Chương 4: Kết quả thực hiện

- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Mô hình robot UR3

Đặt trục cho UR3

Hình 2.1. Đặt trục theo phương pháp MDH

Dựa trên hệ trục đã đặt, thiết lập bảng DH gồm:

| i | Link length | Link twist | Link offset | Joint value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | l0=0.1519 | q1+180 |
| 2 | 0 | -90 | d1=0.1198 | q2 |
| 3 | l1=0.24365 | 0 | -d2=0.0925 | q3 |
| 4 | l2=0.21325 | 0 | d3=0.08535 | q4+180 |
| 5 | 0 | 90 | d4=0.08535 | q5 |
| 6 | 0 | -90 | d5=0.0819 | q6 |

Trong đó:

: Góc quay từ trục  đến  quanh trục

: Khoảng cách từ trục đến  dọc theo trục

: Khoảng cách từ trục đến  dọc theo trục

: Góc quay từ trục  đến  quanh trục

Động học thuận

Động học thuận được tính bằng cách nhân liên tiếp các ma trận biến đổi. Ma trận chuyển đổi tổng quát:

Ma trận chuyển đổi hệ trục tọa độ {0} sang hệ trục tọa độ {6}:

## URDF

Độ phức tạp của các hệ thống robot ngày càng tăng, điều này khiến việc mô phỏng trước khi triển khai trở nên ngày càng hiệu quả. Để làm được điều này, cần có một mô hình động học hoặc động lực học của robot và định dạng được sử dụng phổ biến nhất là URDF. Đây là một tệp dựa trên XML mô tả cấu trúc động học, các thông số động lực học, biểu diễn trực quan và hình học va chạm của một robot.

Các khái niệm chính:

- Tệp URDF: Một tệp XML duy nhất lưu dưới dạng .urdf chứa các thẻ mô tả các liên kết, khớp nối và các thuộc tính của chúng.

- Gói URDF: Một tập hợp các tệp bao gồm tệp .urdf chính cùng với các tệp mesh 3D bên ngoài như .stl, .dae mô tả hình dạng vật lý của các liên kết.

- Xacro: Một ngôn ngữ macro và công cụ tiền xử lý cho XML, thường được sử dụng để tạo các tệp URDF. Xacro cho phép sử dụng biến, tính toán toán học và bao gồm tệp, giúp giảm sự lặp lại và đơn giản hóa việc bảo trì các mô hình robot phức tạp.

### Cấu trúc file URDF của UR3

#### Các khâu

Trong URDF [7], các khâu chính của UR3 bao gồm:

- Base_link: Khâu đế robot là khâu gốc của chuỗi động học.

- Shoulder_link.

- Upper_arm_link.

- Forearm_link.

- Wrist_1_link.

- Wrist_2_link.

- Wrist_3_link.

- Tool0: Frame tại TCP các khớp bằng 0 dùng làm TCP tham chiếu chuẩn.

- Ee_link: End-effector link đơn giản, dùng để mô phỏng vùng va chạm tại đầu công tác.

- Base: Frame trung gian để hiệu chỉnh hệ tọa độ giữa base_link và hệ base của UR.

- World: Frame thế giới.

Mỗi link trong URDF thường chứa 3 khối thông tin chính:

- Visual: Mô hình 3D hiển thị dùng file mesh .stl phục vụ trong mô phỏng.

- Collision: Mô hình va chạm file mesh .stl phục vụ kiểm tra va chạm, tính toán.

- Inertial: Thông số động lực học gồm mass, tâm của khối lượng và ma trận quán tính.

<link name="base_link">

<visual>

<geometry>

<mesh filename="../meshes/ur3/visual/base.stl"/>

</geometry>

<material name="LightGrey">

<color rgba="0.7 0.7 0.7 1.0"/>

</material>

</visual>

<collision>

<geometry>

<mesh filename="../meshes/ur3/collision/base.stl"/>

</geometry>

</collision>

<inertial>

<mass value="2.0"/>

<origin rpy="0 0 0" xyz="0.0 0.0 0.0"/>

<inertia ixx="0.0030531654454" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.0030531654

454" iyz="0.0" izz="0.005625"/>

</inertial>

</link>

#### Các khớp

UR3 là robot 6 bậc tự do, do đó trong URDF có 6 khớp quay tương ứng:

- Shoulder_pan_joint.

- Shoulder_lift_joint.

- Elbow_joint.

- Wrist_1_joint.

- Wrist_2_joint.

- Wrist_3_joint.

Ngoài ra còn có các khớp cố định để tạo frame công cụ và liên kết với world:

- Ee_fixed_joint: Gắn ee_link vào wrist_3_link.

- Base_link-base_fixed_joint: Tạo frame base.

- Wrist_3_link-tool0_fixed_joint: Tạo frame tool0.

- World_joint: Gắn base_link vào world.

<joint name="shoulder_pan_joint" type="revolute">

<parent link="base_link"/>

<child link="shoulder_link"/>

<origin rpy="0.0 0.0 0.0" xyz="0.0 0.0 0.1519"/>

<axis xyz="0 0 1"/>

<limit effort="330.0" lower="-3.141592653589793" upper="3.141592653589793" velocity="2.16"/>

<dynamics damping="0.0" friction="0.0"/>

</joint>

Mỗi khớp xoay trong URDF có các thông tin quan trọng:

- Parent link, child link: Hai link mà joint sẽ là cầu nối.

- Origin: Vị trí và hướng của frame joint so với parent link.

- Axis: Trục quay xyz của khớp trong frame joint.

- Limit: Giới hạn góc quay, giới hạn tốc độ.

- Dynamics: Ma sát và giảm chấn.

### Chuyển đổi từ URDF sang Simcape Multibody

Sau khi xây dựng mô hình UR3 dưới dạng URDF, bước tiếp theo là kiểm tra tính đúng đắn của mô hình thông qua mô phỏng cơ khí trong Simscape Multibody. Mục tiêu của bước này là xác minh rằng cấu trúc hình học, hệ trục tọa độ và các khớp trong URDF được định nghĩa chính xác, đồng thời robot có thể thực hiện các chuyển động cơ bản một cách hợp lý.

Mô hình URDF của robot UR3 được chuyển sang Simscape Multibody dùng lệnh smimport(ur3.urdf'). Công cụ này tự động chuyển đổi mô tả URDF sang mô hình cơ khí dạng block diagram.

Hình 2.2. Chuỗi động học robot trong Simcape Multibody từ URDF

Sau khi import, Simscape tạo ra một mô hình gồm các thành phần chính:

Thành phần nền tảng

- World và World_joint: Thiết lập hệ tọa độ gốc cố định của môi trường mô phỏng, đóng vai trò làm hệ quy chiếu chung cho toàn bộ robot UR3 trong Simscape Multibody.

- Base_link: Phần đế của robot, được gắn cố định với hệ tọa độ World đây là link gốc của chuỗi động học.

Chuỗi các khớp và các khâu

Robot UR3 bao gồm 6 khớp xoay. Các khớp và các khâu được sắp xếp theo đúng thứ tự chuỗi động học, bắt đầu từ base_link, lần lượt đi qua các khâu trung gian shoulder_link, upper_arm_link, forearm_link, wrist_1_link, wrist_2_link, wrist_3_link và kết thúc tại đầu công tác. Chuỗi động học này phản ánh chính xác cấu trúc cơ khí của robot UR3 trong thực tế.

Đầu công tác

Tại khối wrist_3_link, sơ đồ mô hình chia thành hai nhánh thông qua các khớp cố định, bao gồm:

- Tool0: Hệ tọa độ TCP chuẩn của robot, được sử dụng cho các bài toán điều khiển và tính toán động học, xác định vị trí, vận tốc và quỹ đạo của đầu công tác.

- Ee_link: Link đại diện cho hình học vật lý của đầu công tác, được sử dụng trong các bài toán kiểm tra va chạm và thiết lập vùng an toàn trong quá trình mô phỏng.

Việc kiểm tra quỹ đạo trong Simscape Multibody có ý nghĩa quan trọng. Ta có thể xác nhận mô hình URDF được xây dựng chính xác và có thể sử dụng cho mô phỏng động học. Đảm bảo hệ trục, thứ tự khớp và chiều quay của các khớp là đúng. Xác minh rằng mô hình UR3 có thể bám theo quỹ đạo hình học cơ bản trước khi tích hợp thuật toán điều khiển nâng cao. Tạo nền tảng vững chắc cho việc áp dụng DS và MDS trong các bước tiếp theo.

## Jacobian

### Định nghĩa

Jacobian [7] là một ma trận trong lĩnh vực robot học, dùng để mô tả mối quan hệ giữa vận tốc khớp ​ và vận tốc của đầu công táccủa một robot tay máy.

Khi các khớp của robot chuyển động với những vận tốc nhất định, muốn biết đầu công tác sẽ chuyển động với vận tốc như thế nào. Đây là lúc ma trận Jacobian phát huy vai trò của nó. Mối quan hệ giữa vận tốc khớp và vận tốc đầu công tác được biểu diễn như sau:

Trong đó:

- : Vector cột biểu diễn vận tốc của các khớp. Kích thước n×1, với n là số khớp của robot.

- : Vector cột biểu diễn vận tốc TCP. Kích thước m×1, với m=3 đối với robot phẳng và m=6 đối với robot không gian.

- : Ma trận Jacobian, phụ thuộc vào tư thế hiện tại của robot. Kích thước là m×n.

Với phương trình  ta có thể phân tích ra cụ thể:

Các cột của ma trận Jacobian tương ứng với các khớp của robot. Mỗi cột trong ma trận Jacobian biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc một khớp lên vận tốc của đầu công tác. Cụ thể, cột thứ nhất biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc khớp 1  lên vận tốc đầu công tác. Cột thứ hai biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc khớp 2 . Tương tự, cột thứ n biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc khớp thứ n  lên vận tốc đầu công tác. Do đó, số cột của ma trận Jacobian bằng với số khớp của robot tay máy.

Vector vận tốc đầu công tác , gồm hai phần: ba phần tử đầu  là vận tốc tịnh tiến, biểu diễn tốc độ thay đổi vị trí của đầu công tác theo các trục x, y, z. Ba phần tử cuối  là vận tốc góc, biểu diễn tốc độ thay đổi hướng của đầu công tác quanh các trục x, y, z.

Các hàng của ma trận Jacobian được chia thành hai phần: ba hàng đầu liên quan đến vận tốc tịnh tiến của đầu công tác. Ba hàng cuối liên quan đến vận tốc góc của đầu công tác, do sự thay đổi vận tốc của tất cả các khớp kết hợp lại.

Vì vậy, phần trên của ma trận Jacobian được gọi là Jacobian vận tốc tịnh tiến . Phần dưới của ma trận Jacobian được gọi là Jacobian vận tốc góc .

### Tính toán ma trận Jacobian

Tính

Chúng ta đều biết rằng vận tốc chính là đạo hàm bậc nhất của vị trí theo thời gian.
Vì ​ liên quan đến vận tốc tịnh tiến của đầu công tác do vận tốc các khớp gây ra, nên có thể xác định  bằng cách lấy đạo hàm các hàm vị trí theo các trục x, y, z của đầu công tác theo các biến khớp

Các hàm biểu diễn vị trí đầu công tác có từ cột cuối cùng của ma trận biến đổi .

Tính

Trong robot, Jacobian góc  dùng để mô tả vận tốc góc của TCP sinh ra do vận tốc các khớp:

Với  là vector vận tốc góc của end-effector

Trong vật lý, vận tốc góc  với  là vecto chỉ trục quay còn  là tốc độ quay.  Liên hệ với Jacobian trong robot  chính là  và đã có sẵn trong vector vận tốc khớp, thứ chưa có là trục quay  của từng khớp trong hệ base đó chính là  chứa.

Với robot có n khớp:

Mỗi cột là trục quay của một khớp, tất cả đều biểu diễn theo hệ tọa độ base {b}. Cần tìm trục quay của từng khớp so với hệ tọa độ base.

Trong local frame nếu khớp i quay quanh trục x của frame {i} thì trục quay  hay khớp j quay quanh trục y của frame {j} thì trục quay .

Để chuyển trục quay từ hệ tọa độ local sang hệ tọa độ base ta chỉ cần nhân thêm ma trận quay ví dụ

Nhưng trong bài đã có ma trận biến đổi thuần nhất , nhận thấy rằng các cột của  chính là trục của hệ tọa độ i trong hệ tọa độ base. Như vậy, nếu trục quay khớp i quay quanh x thì ta lấy cột 1, quanh quanh y ta lấy cột 2, quay quanh z lấy cột 3 của .

Tương tự như vậy ta sẽ tìm được .

Cuối cùng ma trận Jacobian đầy đủ:

### Phương pháp nghịch đảo Jacobian

Do ma trận Jacobian cung cấp mối quan hệ trực tiếp giữa vận tốc của đầu công tác và vận tốc các khớp nên việc giải bài toán động học ngược cho robot nhận lệnh vận tốc (rad/s) trở nên tương đối đơn giản.

Tất cả những gì cần làm là tính vận tốc mong muốn của đầu công tác, tính ma trận nghịch đảo Jacobian. Sau đó xác định vận tốc các khớp theo phương trình:

Sau khi xác định được vận tốc các khớp, các giá trị này sẽ được đưa tới bộ các khớp. Sau một khoảng thời gian, đầu công tác sẽ đạt tới tư thế mục tiêu mong muốn. Khi tư thế mục tiêu đã đạt được, gửi lệnh vận tốc bằng 0 đến tất cả các khớp để dừng chuyển động của robot. Như vậy, nhiệm vụ đưa đầu công tác đến tư thế mong muốn đã hoàn thành.

Bước 1: Xác định sai lệch vị trí

Trong đó:

-  ​: tư thế (vị trí) mục tiêu của đầu công tác,

- : tư thế (vị trí) hiện tại của đầu công tác.

Bước 2: Chuyển sai lệch vị trí thành vận tốc

Với p là hằng số tỷ lệ, quyết định tốc độ di chuyển của TCP để đạt tới tư thế mục tiêu.

Bước 3: Tính ma trận Jacobian tại cấu hình hiện tại

Sử dụng các giá trị góc khớp hiện tại  để tính giá trị số của ma trận Jacobian như cách tìm ở trên.

Bước 4: Tính nghịch đảo giả của Jacobian

Xác định nghịch đảo giả (pseudo-inverse) của ma trận Jacobian, ký hiệu .

Bước 5: Tính vận tốc khớp

Trong đó  là pseudo-inverse của Jacobian được tính dưới dạng damped least-squares [7] để tránh suy biến gần điểm kỳ dị:  với  là hệ số damping.

Bước 6: Theo dõi và dừng chuyển động

Theo dõi tư thế của đầu công tác và dừng chuyển động của các khớp khi đạt tới tư thế mục tiêu, tức là khi:

Như vậy, phương pháp nghịch đảo Jacobian cho phép chuyển đổi trực tiếp vận tốc mong muốn của TCP trong không gian thao tác sang vận tốc các khớp của robot thông qua ma trận Jacobian. Việc sử dụng giả nghịch đảo Jacobian dưới dạng damped least-squares giúp cải thiện tính ổn định của thuật toán, đặc biệt trong các cấu hình gần suy biến, từ đó hạn chế hiện tượng vận tốc khớp tăng đột biến. Nhờ đó, phương pháp này phù hợp cho các bài toán điều khiển robot trong thời gian thực.

## Dynamical System

### Khái niệm

Giải pháp chính được trình bày là lập kế hoạch đường đi sử dụng hệ thống động lực học DS. Phương pháp này kết hợp những ưu điểm tốt nhất của các kỹ thuật lập kế hoạch truyền thống: nó đảm bảo sự hội tụ đến mục tiêu như lập kế hoạch toàn cục, đồng thời duy trì khả năng phản ứng nhanh và thích ứng với thay đổi trong thời gian thực như lập kế hoạch cục bộ [8].

Một DS tổng quát trong không gian trạng thái được biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân:

Trong đó:

-: Vị trí end-effector trong không gian Cartesian.

-: Vận tốc của hệ.

-: Trường vector xác định hướng và độ lớn chuyển động tại mỗi điểm.

Khác với các phương pháp hoạch định truyền thống, DS tạo ra một trường vận tốc liên tục, cho phép robot phản ứng linh hoạt với môi trường thay đổi mục tiêu theo thời gian thực đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các mục tiêu di động và tránh chướng ngại vật một cách liền mạch bằng cách điều biến trường vector chuyển động. Trường vector  có thể được thiết kế thủ công dựa trên các nguyên lý ổn định hoặc được học từ dữ liệu thông qua các phương pháp như SEDS, làm cơ sở cho các kỹ thuật điều biến trường vector trong bài toán tránh vật cản.

### DS trong bài toán hoạch định chuyển động robot

Trong nghiên cứu này, luật động lực học gốc được thiết kế thủ công dưới dạng một hệ động lực ổn định tiệm cận tại mục tiêu. Do đó, tính ổn định Lyapunov của hệ được đảm bảo ngay từ thiết kế và không cần áp dụng các phương pháp học DS có ràng buộc ổn định như SEDS. Trong trường hợp DS được học từ dữ liệu trình diễn, các phương pháp như SEDS có thể được sử dụng để đảm bảo tính ổn định Lyapunov. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này, DS được thiết kế thủ công nhằm đảm bảo ổn định và tính an toàn trong điều khiển thời gian thực.

Một dạng DS phổ biến là DS tuyến tính tại vị trí x và điểm hút :

Với K là ma trận xác định tốc độ hội tụ. DS này đảm bảo robot luôn di chuyển về phía mục tiêu từ mọi điểm trong không gian.

### Ổn định Lyapunov của DS

Điểm cân bằng

Trong nghiên cứu hệ thống động lực, ta mô tả sự thay đổi của trạng thái theo thời gian qua phương trình vi phân:

Điểm cân bằng  là nghiệm của phương trình . Tại đây, vận tốc của hệ thống triệt tiêu, nghĩa là nếu không có tác động bên ngoài, hệ thống sẽ đứng yên tại trạng thái đó theo thời gian nếu không có tác động bên ngoài.

Trong bài toán điều khiển robot, điểm cân bằng thường tương ứng với vị trí mong muốn của TCP, nơi robot cần dừng lại sau khi hoàn thành chuyển động.

Điểm hút

Điểm hút là một khái niệm mạnh hơn điểm cân bằng đơn thuần. Một điểm cân bằng  được gọi là điểm hút nếu mọi quỹ đạo của hệ khởi tạo trong một miền xác định đều hội tụ về điểm đó khi thời gian tiến tới vô hạn.

Trong đề tài này, DS được lựa chọn dưới dạng tuyến tính  để làm DS danh định.

Với lựa chọn này, dễ dàng nhận thấy rằng khi  ta có  và với mọi  vector vận tốc  luôn hướng về phía điểm hút. Do đó, điểm  không chỉ là điểm cân bằng mà còn là điểm hút duy nhất của hệ, đảm bảo rằng robot luôn tiến về mục tiêu từ mọi trạng thái ban đầu trong không gian làm việc.

Hàm Lyapunov cho hệ Dynamical System

Lý thuyết Lyapunov là một phương pháp toán học mạnh mẽ để phân tích tính ổn định của các hệ thống động lực phi tuyến mà không cần giải trực tiếp phương trình vi phân phức tạp, bằng cách sử dụng hàm năng lượng Lyapunov để xác định xem hệ thống có quay về trạng thái cân bằng sau nhiễu loạn hay không. Phương pháp này cực kỳ quan trọng trong điều khiển học, robot, cơ học, sinh học, giúp thiết kế bộ điều khiển và đánh giá sự ổn định hệ thống bằng cách kiểm tra tính xác định dương của hàm và đạo hàm của nó theo thời gian.

Để chứng minh một hệ thống ổn định tiệm cận tại điểm , ta cần xây dựng một hàm Lyapunov V(x) thỏa mãn các điều kiện:

- Xác định dương:  với mọi

- Năng lượng tại điểm cân bằng

- Đạo hàm theo thời gian xác định âm:  với mọi

Để phân tích tính ổn định của hệ DS tại điểm hút x∗ ta sử dụng phương pháp Lyapunov. Một hàm Lyapunov ứng viên được lựa chọn là:

Với hàm năng lượng V(x) có ý nghĩa vật lý là bình phương khoảng cách từ robot đến điểm mục tiêu đã xác định dương V(x) > 0 với mọi  và năng lượng tại điểm cân bằng . Ta chỉ cần chứng minh được  để đảm bảo tính ổn định của hệ..

Lấy đạo hàm theo thời gian của hàm Lyapunov:

Thay biểu thức của hệ DS vào, ta được:

Vì luôn lớn hơn 0 với mọi  và K là một hằng số dương nên < 0. Do đó, năng lượng V giảm liên tục cho đến khi .

Điều này chứng minh rằng điểm cân bằng  là ổn định tiệm cận theo Lyapunov và mọi quỹ đạo của hệ sẽ hội tụ về điểm hút theo thời gian.

Tính ổn định Lyapunov của hệ DS mang lại các ý nghĩa quan trọng trong bài toán điều khiển robot. Robot không xuất hiện dao động quanh điểm mục tiêu, không tồn tại quỹ đạo vòng lặp hoặc hội tụ sai và robot chắc chắn dừng tại đúng vị trí mong muốn của end-effector.

### Vai trò và hạn chế của DS

Vai trò

Trong đề tài này, Dynamical System đóng vai trò là bộ điều khiển danh định, đảm bảo hội tụ toàn cục về mục tiêu. Đây là nền tảng để tích hợp các phương pháp tinh chỉnh cục bộ như MDS nhằm tránh vật cản mà không làm thay đổi điểm cân bằng và tính ổn định của hệ.

DS được thiết kế sao cho tại mọi vị trí của end-effector trong không gian, hệ thống luôn sinh ra một vector vận tốc hướng về điểm đích. Nhờ đó robot không cần một quỹ đạo được lập kế hoạch trước, mọi trạng thái ban đầu đều dẫn đến chuyển động hướng về mục tiêu và quỹ đạo sinh ra mang tính tự nhiên và liên tục. Điều này đặc biệt phù hợp với bài toán điều khiển robot trong môi trường làm việc linh hoạt trong thời gian thực.

Một vai trò quan trọng khác của DS trong đề tài là làm nền tảng để phát triển phương pháp MDS. Trường vector DS xác định hành vi chuyển động mong muốn của robot, Modulation chỉ điều chỉnh cục bộ trường vector DS gần vật cản đảm bảo không làm thay đổi điểm đích và tính ổn định của hệ. Nhờ đó, DS trở thành cốt lõi của toàn bộ thuật toán tránh vật cản được triển khai. Sự kết hợp này tạo nên phương pháp MDS được trình bày trong các phần tiếp theo.

Hạn chế

Mặc dù có nhiều ưu điểm, DS thuần túy vẫn tồn tại hạn chế lớn khi áp dụng vào bài toán tránh vật cản cho robot UR3:

- DS cơ bản chỉ dựa trên vị trí hiện tại và vị trí mục tiêu do đó không biết sự tồn tại của vật cản trong mô hình và trường vector có thể dẫn robot đi xuyên qua vật cản.

- Phân tích Lyapunov của DS chỉ chứng minh robot hội tụ về mục tiêu nhưng không đảm bảo về tránh va chạm, giữ khoảng cách an toàn với vật cản. DS chỉ giải quyết bài toán “đi tới đâu” chứ chưa giải quyết “đi như thế nào cho an toàn”. Điều này dẫn đến việc robot không thể tự động né tránh các vật cản.

Để khắc phục với các hạn chế trên, đề tài này không chỉ sử dụng DS thuần túy mà kết hợp với cơ chế Modulation để điều chỉnh trường vector gần vật cản. Các hàm đo mức độ gần vật cản và pháp tuyến để mô hình hóa được vật cản và các tham số điều chỉnh như hệ số an toàn và độ nhạy phản ứng sẽ giúp đảm bảo tránh được vật cản, nâng cao tính an toàn mà vẫn giữ nguyên tính ổn định và điểm hút của DS.

## Phương pháp DS Modulation

Mặc dù DS có ưu điểm lớn trong việc sinh chuyển động liên tục và đảm bảo hội tụ về điểm mục tiêu, tuy nhiên DS thuần túy không xét đến sự tồn tại của vật cản trong môi trường. Do đó, trường vector DS có thể dẫn robot đi xuyên qua các chướng ngại, gây mất an toàn trong quá trình vận hành.

Để khắc phục hạn chế này mà không cần thiết kế lại toàn bộ hệ điều khiển, phương pháp Modulation được đề xuất. Ý tưởng chính của phương pháp là tinh chỉnh cục bộ trường vector DS khi robot tiến gần vật cản, có kiểm soát và không phá vỡ cấu trúc tổng thể của hệ.

### Ý tưởng Modulation

Thay vì thay đổi trực tiếp hàm động lực f(x), ta áp dụng một phép biến đổi tuyến tính phụ thuộc trạng thái thông qua một ma trận modulation M(x). Cách tiếp cận này cho phép điều chỉnh hành vi chuyển động của robot một cách cục bộ, trong khi vẫn giữ nguyên DS danh định ở quy mô toàn cục.

Về mặt hình học, phép biến đổi thông qua M(x) không tạo ra một trường vận tốc mới từ đầu, mà tái định hướng và thay đổi độ lớn của các vector vận tốc hiện có. Do đó, hướng chuyển động của robot có thể được xoay, tốc độ chuyển động có thể được tăng hoặc giảm, trong khi xu hướng hội tụ về điểm đích của DS danh định vẫn được duy trì, đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Điểm quan trọng của Modulation là sự can thiệp chỉ mang tính cục bộ. Khi hệ ở xa vùng cần điều chỉnh, ma trận Modulation M(x) phải tiệm cận về ma trận đơn vị I. Khi đó hệ động lực trở lại đúng dạng DS ban đầu. Nhờ vậy, Modulation không làm ảnh hưởng đến hành vi tổng thể của hệ ngoài những vùng thực sự cần thiết.

### Modulated Dynamical System

Áp dụng nguyên lý Modulation lên một DS danh định dẫn đến việc hình thành một MDS, được mô tả bởi:

Trong đó f(x) là DS danh định và M(x) là ma trận Modulation phụ thuộc trạng thái.

Hình 2.3. Quỹ đạo DS trước và sau khi có vật cản

Các vector trước khi có vật cản sẽ hướng thẳng về điểm hút, sau khi có vật cản các vector sẽ được modulate quanh vật cản và vẫn hướng về điểm hút.

Để một phép Modulation là hợp lệ và không phá vỡ các tính chất mong muốn của DS danh định ma trận M(x) phải thỏa các điều kiện quan trọng sau:

- Bảo toàn cấu trúc hệ động lực: Hệ sau Modulation vẫn phải là một hệ động lực bậc nhất. Do đó, Modulation chỉ được phép tác động thông qua một phép nhân tuyến tính với trường vận tốc thay vì đưa thêm các động lực học mới hoặc trạng thái phụ.

- Ổn định tại điểm hút: Để điểm hút  của DS danh định vẫn là điểm cân bằng của hệ sau Modulation cần đảm bảo . Điều kiện này đảm bảo rằng tại điểm hút, trường vận tốc không bị biến đổi và các tính chất ổn định tiệm cận của DS ban đầu được giữ nguyên.

- Không sinh điểm hút mới: Để đảm bảo sau Modulation vẫn chỉ có một điểm hút duy nhất cần thỏa điều kiện . Nếu không, hệ động lực có thể bị triệt tiêu vận tốc tại một số điểm, dẫn đến sự xuất hiện của các điểm cân bằng không mong muốn.

- Tính cục bộ của Modulation: Tác động của Modulation được giới hạn trong một miền nhỏ của không gian trạng thái. Giúp đảm bảo rằng DS danh định vẫn chi phối hành vi của robot ở quy mô toàn cục trong khi Modulation chỉ đóng vai trò điều chỉnh cục bộ.

Với cách tiếp cận này, MDS cung cấp một khung lý thuyết hiệu quả để kết hợp tính ổn định của DS danh định với tính linh hoạt cần thiết trong môi trường có ràng buộc, tạo tiền đề cho các ứng dụng như né vật cản và tương tác với môi trường, sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo.

### MDS cho né vật cản

#### Định nghĩa

MDS được phát triển nhằm giải quyết bài toán né vật cản bằng cách điều biến cục bộ trường vận tốc của DS danh định thay vì thiết kế lại toàn bộ hệ động lực. Khi đó, trường vận tốc của hệ sau khi điều biến được biểu diễn dưới dạng:

Nguyên lý cơ bản của MDS cho né vật cản là mô tả vật cản thông qua một hàm đo mức độ gần vật cản  với  phản ánh mức độ gần của robot đối với biên vật cản. Hàm này được xây dựng sao cho:

- =1: Biên vật cản.

- > 1: Vùng bên ngoài vật cản.

- <1: Bên trong vật cản.

Nhờ hàm , mức độ tác động của Modulation có thể được điều chỉnh một cách liên tục theo khoảng cách đến vật cản, đảm bảo tính cục bộ của phương pháp. Các điều kiện quan trọng của việc thiết kế  xuất phát từ việc Modulation nén thành phần vận tốc theo pháp tuyến của biên vật cản và tăng thành phần theo tiếp tuyến, khiến quỹ đạo trượt quanh vật cản thay vì đâm vào.

Ma trận Modulation

Để thực hiện việc điều biến trường vận tốc theo các hướng pháp tuyến và tiếp tuyến của vật cản, ma trận Modulation được thành lập dưới dạng:

Hình 2.4. Minh họa mặt phẳng tiếp tuyến và hệ cơ sở

Ma trận phân rã không gian :

Trong không gian 3D (d=3), ta tạo một cơ sở trực chuẩn gồm:

- Pháp tuyến : hướng thẳng ra khỏi vật cản.

- Các tiếp tuyến : nằm dọc theo mặt biên vuông góc với pháp tuyến.

Thành phần này sẽ tác vận tốc f(x) theo 2 phần: theo pháp tuyến nguy cơ xuyên vật cản và theo tiếp tuyến cho phép trượt quanh mặt biên.

Ma trận trị riêng :

Với  để nén hướng pháp tuyến,  để kéo hướng tiếp tuyến.

- Khi  rất gần biên:

: triệt mạnh hướng pháp tuyến khó xuyên vào vật cản

: tăng hướng tiếp tuyến lướt sang bên mặt vật cản

- Khi :

: không còn tác động quay về DS danh định

Kết quả trường vận tốc vẫn hướng về mục tiêu nhưng khi gần vật cản nó bị bẻ cong hướng sang tiếp tuyến và giảm dần thành phần đâm vào vật cản giúp né tránh được vật cản. Khi robot di chuyển ra xa vật cản, các hệ số điều biến dần tiệm cận về một và hệ động lực trở lại dạng DS danh định ban đầu.

#### Mở rộng với nhiều vật cản

Trong trường hợp có nhiều vật cản, nếu tất cả vật cản tác động như nhau lên trường vector DS thì quỹ đạo có thể bị bẻ cong quá mức hoặc xuất hiện xung đột Modulation tại vùng chồng lấn. Vì vậy, trọng số  được áp dụng nhằm điều chỉnh mức ảnh hưởng của từng vật cản theo khoảng cách đến TCP. Mỗi vật cản được mô tả bởi tâm của vật cản , hàm đo mức độ gần vật cản , ma trận modulation  riêng của các vật cản được kết hợp trực tiếp vào trường vận tốc.

Để tránh việc một vật cản ở xa ảnh hưởng quá mạnh, các trọng số phụ thuộc khoảng cách được sử dụng nhằm cân bằng mức độ tác động của từng vật cản:

Vật cản càng gần thì trọng số càng lớn và Modulation càng mạnh.

Khi đó các thành phần của ma trận trị riêng:

Modulation cuối cùng là tích các ma trận Modulation:

Ngoài ra, khi chướng ngại vật dễ vỡ hoặc nguy hiểm, có thể cần phải xác định một biên độ an toàn xung quanh chướng ngại vật. Biên độ này có thể thu được thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ của biến trạng thái tương đối để mở rộng vùng an toàn quanh vật cản:

Hình 2.5. Ảnh hưởng của hệ số bán kính an toàn lên vật cản

Khi  càng lớn làm cho vùng an toàn của đầu TCP lớn hơn. Nhờ vậy mà đầu TCP có thể giữ được khoảng cách an toàn hơn khi đến gần vật cản.

Độ lớn của Modulation do vật cản tạo ra có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi các trị riêng của ma trận Modulation. Độ phản ứng càng lớn thì biên độ lệch của trường vận tốc càng lớn và do đó robot sẽ phản ứng sớm hơn trước sự xuất hiện của vật cản.

Hình 2.6. Ảnh hưởng của hệ số phản ứng lên vật cản

Như vậy, phương pháp Modulation mở rộng với nhiều vật cản không chỉ giúp hạn chế hiện tượng uốn cong quá mức của quỹ đạo mà còn cho phép điều chỉnh linh hoạt mức độ phản ứng và biên độ an toàn thông qua các tham số  và . Điều này giúp robot nhận biết chướng ngại sớm hơn và thực hiện tránh va chạm một cách chủ động, hiệu quả hơn.

# CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Tổng quan quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện của hệ thống mô phỏng có thể được mô tả theo các bước chính sau:

Hình 3.1. Quy trình thực hiện của hệ thống mô phỏng

Xây dựng môi trường mô phỏng:

- Môi trường mô phỏng được thiết lập bao gồm Mô hình robot UR3 được nhập từ file URDF vào MATLAB để tạo đối tượng rigidBodyTree. Mô hình này cung cấp đầy đủ thông tin về cấu trúc robot, các khớp, các khâu, hệ trục tọa độ.

- Các vật cản tĩnh như cầu, trụ được mô hình hóa thông qua hàm hàm đo mức độ gần vật cản và pháp tuyến nhằm phục vụ cho thuật toán DS modulation.

Thiết kế DS danh định: Một DS tuyến tính được xây dựng trong không gian Cartesian của end-effector để sinh vận tốc mong muốn hướng về điểm mục tiêu. DS này đảm bảo tính ổn định Lyapunov và hội tụ về mục tiêu.

Áp dụng MDS: Trường vector DS danh định được điều chỉnh cục bộ bằng ma trận M(x) dựa trên thông tin hình học của các vật cản. Quá trình này cho phép robot tránh vật cản mà vẫn giữ nguyên điểm hút và tính ổn định của hệ.

Đánh giá kết quả: Quỹ đạo end-effector, chuyển động của robot và khả năng tránh vật cản được ghi nhận để phục vụ cho phân tích và đánh giá được trình bày ở chương kết quả mô phỏng.

## 3.2. Quy trình hoạt động của hệ thống

Từ góc khớp q dùng động học thuận bằng hàm có sẵn của Robotics Toolbox của Matlab như getTransform và tform2trvec để lấy vị trí TCP trong không gian Cartesian. Dựa trên vị trí TCP hiện tại tính được vận tốc mong muốn  bằng hàm DS đã Modulation thu được vector vận tốc 3x1 trong không gian Cartesian đã được bẻ hướng để né vật cản.

Hình 3.2. Lưu đồ giải thuật hệ thống

Tiếp theo từ vận tốc mong muốn TCP dùng pseudo-inverse của ma trận Jacobian để lấy vận tốc khớp mong muốn .

Dùng vận tốc khớp này đưa vào bộ điều khiển tỉ lệ P dựa trên sai lệch vận tốc khớp để tính gia tốc khớp theo luật điều khiển .

Ngoài ra, nhiễu được tạo từ bàn phím và mô hình hóa như một lựa tác động lên TCP tạo thành mô-men nhiễu tác động lên hệ và có được  là gia tốc khớp cộng thêm torque nhiễu. Sau đó, dùng ode15s tích phân theo thời gian thu được góc khớp và vận tốc khớp mới. Cuối cùng dùng lệnh show() để hiển thị chuyển động của robot UR3 tương ứng với trạng thái mới trong môi trường mô phỏng.

## 3.3. Sơ đồ khối thuật toán MDS

Hình 3.3. Sơ đồ thuật toán điều khiển

Từ vị trí TCP của robot và tọa độ của điểm đích, tính được vector vận tốc DS gốc  trong hệ tọa độ Descartes. Mục tiêu ở đây là điều chỉnh vector vận tốc này sao cho robot có thể né tránh vật cản nhưng vẫn đảm bảo hội tụ về điểm đích. Để thực hiện điều đó, ta cần khai thác thông tin hình học của vật cản tại vị trí hiện tại của TCP.

Cụ thể, tại mỗi thời điểm, ta sử dụng hàm để đánh giá mức độ gần của TCP đối với vật cản. Từ hàm này, gradient được tính toán và chuẩn hóa để thu được vector pháp tuyến n, biểu diễn hướng vuông góc với bề mặt vật cản tại điểm gần nhất. Vector pháp tuyến này cho biết hướng mà robot không được phép di chuyển vào vật cản.

Từ vector pháp tuyến, hai vector tiếp tuyến e1 và e2 được xây dựng sao cho chúng vuông góc với nhau và vuông góc với pháp tuyến. Ba vector  tạo thành một hệ trục tọa độ cục bộ gắn với bề mặt vật cản tại vị trí đang xét và làm hệ trục tham chiếu vecto vận tốc DS.

Sau khi xây dựng hệ trục tọa độ cục bộ này, vector vận tốc DS gốc trong hệ Descartes được chiếu sang hệ trục mới thông qua phép nhân với ma trận chuyển . Quá trình này cho phép phân rã vector vận tốc thành ba thành phần: một thành phần theo hướng pháp tuyến và hai thành phần theo hướng tiếp tuyến . Trong đó, thành phần theo pháp tuyến là thành phần có nguy cơ gây va chạm, còn các thành phần theo tiếp tuyến là các hướng chuyển động an toàn dọc theo bề mặt vật cản.

Tiếp theo, các thành phần vận tốc trong hệ trục cục bộ được điều chỉnh bằng ma trận đường chéo . Ma trận này được thiết kế thành phần vận tốc theo hướng pháp tuyến bị giảm khi robot tiến gần vật cản, trong khi các thành phần theo hướng tiếp tuyến được tăng cường. Nhờ đó, robot có xu hướng trượt dọc theo bề mặt vật cản thay vì tiến thẳng vào vật cản.

Cuối cùng, vector vận tốc sau khi được điều chỉnh trong hệ trục cục bộ được chuyển ngược trở lại hệ tọa độ Descartes thông qua phép nhân với ma trận E. Toàn bộ quá trình này có thể được biểu diễn gọn bằng công thức .

Vector vận tốc ​ thu được chính là vận tốc TCP mong muốn đã được điều chỉnh để né tránh vật cản. Vector này sau đó được sử dụng làm đầu vào cho bộ điều khiển, đảm bảo robot vừa di chuyển an toàn trong môi trường có vật cản, vừa duy trì được tính ổn định và khả năng hội tụ của hệ DS ban đầu.

## 3.4. Phương pháp thực hiện mô phỏng

Phương pháp mô phỏng

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp MDS trong bài toán tránh vật cản cho robot UR3, đề tài xây dựng nhiều kịch bản mô phỏng khác nhau với mức độ phức tạp tăng dần. Các kịch bản này nhằm kiểm chứng tính hội tụ, tính an toàn, độ ổn định và khả năng thích nghi của thuật toán trong các điều kiện khác nhau. Cụ thể các kịch bản mô phỏng bao gồm:

- Mô phỏng không vật cản: Kiểm chứng khả năng hội tụ và ổn định của quỹ đạo DS.

- Mô phỏng với một vật cản: Đánh giá khả năng né vật cản cục bộ, quan sát sự biến dạng quỹ đạo và kiểm tra việc robot không đi xuyên qua biên vật cản.

- Mô phỏng với nhiều vật cản: Đánh giá khả năng né vật cản của MDS khi có nhiều vector tổng hợp, đồng thời quan sát cơ chế ưu tiên tránh vật cản gần nhất.

- Mô phỏng với các tham số khác nhau: Với các tham số phản ứng, hệ số an toàn, trọng số cho từng vật cản, bán kính an toàn của end-effector có thể đánh giá ảnh hưởng của từng tham số lên hành vi tránh vật cản và quỹ đạo chuyển động robot.

- Mô phỏng có nhiễu ngoài: Đánh giá mức độ ổn định bền vững của thuật toán MDS khi có nhiễu và khả năng quay về quỹ đạo để hội tụ điểm hút.

Các tiêu chí đánh giá

Để đánh giá hiệu quả của thuật toán, các tiêu chí sau được sử dụng:

- Khả năng tránh va chạm: Robot không đi xuyên qua biên vật cản, đảm bảo end-effector luôn nằm trong vùng an toàn.

- Khả năng hội tụ: End-effector hội tụ về điểm mục tiêu trong sai số cho phép.

- Độ mượt của quỹ đạo: Quỹ đạo không xuất hiện dao động, biến dạng đột ngột, đặc biệt khi có nhiều vật cản.

- Tính ổn định: Robot không bị kẹt ở điểm hút giả hoặc không mất ổn định trong vùng có nhiều vật cản.

- Ảnh hưởng của tham số: Đánh giá vai trò của các tham số điều chỉnh trong MDS đối với hành vi tránh vật cản, độ an toàn và độ mượt của chuyển động.

- Thời gian mô phỏng và thời gian hội tụ: đánh giá được mức hiệu quả và ổn định của hệ thống.

# CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Kiểm chứng động học thuận

Để kiểm chứng đặt trục và kết quả động học thuận, hệ thống được thực hiện trong môi trường trong Simulink MATLAB.

Hình 4.1. Sơ đồ khối kiểm chứng động học thuận

Quá trình kiểm chứng được thực hiện bằng cách so sánh kết quả động học thuận tính toán từ bảng MDH với vị trí TCP thu được từ mô phỏng robot UR3 Sim tại cùng thời điểm.

Từ vị trí mong muốn và vị trí hiện tại của TCP, chênh lệnh về vị trí được qua khối Inverse Jacobian thu được góc khớp. Các giá trị góc khớp qua khối UR3 Kinematic để tính vị trí x, y, z của TCP. Đồng thời, các góc khớp cũng được làm đầu vào cho khối UR3 Sim để kiểm tra chuyển động của robot nhập từ URDF.

Để kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình động học thuận, robot được cho thực hiện một quỹ đạo đơn giản đi qua hai điểm xác định trong không gian Descartes.

Hình 4.2. Chuyển động mô hình UR3 trong Simscape Multibody

Từ hình cho thấy quỹ đạo đầu công tác của robot đi qua đúng hai điểm mục tiêu theo thứ tự mong muốn và hình dạng quỹ đạo giữa hai điểm là liên tục, không xuất hiện sai lệch bất thường.

Hình 4.3. Kết quả quỹ đạo TCP

Tọa độ của TCP tính từ động học thuận [0.369; -0.1992; 0.0498] và từ mô hình robot [0.3708; -0.1985; 0.05103] gần như trùng khớp với sai số khoảng 0.001 m rất nhỏ, chủ yếu đến từ sai số số học và sai khác giữa các khối mô hình hóa. Điều này cho thấy mô hình động học thuận đã mô tả đúng mối quan hệ hình học giữa các khâu và các khớp của robot, cũng như việc đặt trục tọa độ và chiều dương của các khớp là phù hợp.

## Đưa vật cản và robot lên môi trường

Môi trường mô phỏng được khởi tạo thông qua lớp EnvironmentUR3, trong đó vị trí ban đầu của TCP được cung cấp để thiết lập trạng thái ban đầu của hệ. Khởi tạo môi trường và robot bằng lệnh myWorld = EnvironmentUR3(initialPosition). Trong EnvironmentUR3, robot UR3 được import từ URDF để tạo đối tượng rigidBodyTree. Sau khi tính IK từ vị trí TCP ban đầu, robot được hiển thị trong không gian mô phỏng bằng lệnh show(myWorld.robot.robot, q,...).

Hình 4.4. Môi trường robot và vật cản

Các vật cản được thêm vào môi trường thông qua các hàm xây dựng sẵn của EnvironmentUR3. Mỗi vật cản được mô hình hóa dưới dạng một đối tượng hình học kèm theo các thuộc tính cần thiết cho Modulation.

Tất cả vật cản sau khi được tạo sẽ được lưu vào myWorld.listOfObstacles. Danh sách này đóng vai trò quan trọng vì thuật toán modulatedDS() sẽ duyệt qua từng vật cản trong listOfObstacles để tính gamma, gradient gamma, trọng số và ma trận Modulation.

## Kết quả mô phỏng

### Mô phỏng quỹ đạo DS thuần túy

Với vị trí ban đầu [0.25; 0.3; 0.45], vị trí điểm đích [0.3; -0.25; 0.4], hệ số K=3 trong hàm DS và chỉ áp dụng ma trận D chưa có trọng số, độ phản ứng có được kết quả của các trường hợp dưới đây với đường màu đỏ là quỹ đạo DS, đường đứt màu đen là quỹ đạo TCP:

DS không có vật cản

Hình 4.5. Quỹ đạo TCP 3D khi không có vật cản

Quỹ đạo TCP hội tụ theo trường vận tốc của hệ động lực học, không xuất hiện dao động hay lệch hướng chứng tỏ DS danh định được thiết kế đúng. Quỹ đạo thực tế của robot gần như trùng khớp với quỹ đạo sinh ra bởi hệ DS, cho thấy khả năng bám quỹ đạo tốt của bộ điều khiển và tính ổn định của hệ thống trong điều kiện không có vật cản.

Tuy nhiên quỹ đạo có độ cong nhẹ là vì hệ thống chỉ điều khiển vận tốc trong không gian task thông qua Jacobian sang vận tốc khớp.

Hình 4.6. Quỹ đạo TCP so với DS khi không có vật cản

Quỹ đạo cho thấy tính toán động học nghịch vị trị ban đầu ra chính xác với điểm bắt đầu [0.25, 0.3, 0.35]. Quỹ đạo hội tụ về điểm hút chứng tỏ phương trình DS định danh có khả năng hội tụ tốt làm nền tảng cho việc áp dụng Modulation để né vật cản.

Kết quả mô phỏng TCP hội tụ điểm hút sau 825 vòng lặp với thời gian hội tụ 2.47 s.

Vị trí cuối đạt [0.2937; −0.2430; 0.3965], tương ứng sai số dưới 0.01 m so với mục tiêu.

Thời gian mô phỏng 21.3892 s lớn do chi phí tính toán của solver ode15s và cập nhật đồ họa trong vòng lặp.

DS modulated với một vật cản chưa có trọng số

Khi xuất hiện vật cản, các vector DS trong vùng lân cận vật cản bị điều chỉnh bởi ma trận Modulation bẻ cong trường vector quanh bề mặt vật cản. Sau khi ra khỏi vùng ảnh hưởng của vật cản, DS khôi phục lại hướng hội tụ ban đầu tiếp tục đi về điểm hút. Cơ chế MDS hoạt động đúng né vật cản và vẫn đảm bảo tính hội tụ về mục tiêu

Hình 4.7. Quỹ đạo TCP 3D khi có một vật cản

Hình 4.8. Quỹ đạo TCP so với DS khi có một vật cản

TCP hội tụ về điểm hút sau 978 vòng lặp

Thời gian hội tụ 2.93 s.

Vị trí cuối đạt [0.2949; −0.2417; 0.3980] nằm trong giới hạn 0.01 m

Thời gian mô phỏng 36.7516 s.

DS modulated với nhiều vật cản

Khi đặt 2 vật cản gần nhau thì robot bị kẹt quỹ đạo không tới được điểm đích đây là hiện tượng mất hội tụ không còn đảm bảo tính ổn định, robot bị kẹt trong không gian cấu hình không thể thoát ra.

Hình 4.9. Quỹ đạo TCP 3D khi nhiều vật cản không có trọng số

Vì các vùng ảnh hưởng của từng vật cản chồng lấn mạnh, dẫn đến các ma trận điều biến tác động đồng thời và xung đột hướng điều chỉnh vận tốc của hệ DS. Vector vận tốc danh định của DS hướng về điểm hút bị triệt tiêu hoặc bẻ cong quá mức do các thành phần scaling theo pháp tuyến của từng vật cản.

Trong vùng chồng lấn, các hướng tiếp tuyến sinh ra bởi từng vật cản không còn thống nhất, khiến vận tốc tổng hợp bị suy giảm có thể tạo một điểm cân bằng giả hoặc hình thành vùng cân bằng cục bộ. Đây là hạn chế đã được chỉ ra trong lý thuyết MDS khi áp dụng cho nhiều vật cản lồi đặt gần nhau.

Hình 4.10. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản không có trọng số

Trong đề tài này, hiện tượng mất hội tụ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá giới hạn của phương pháp MDS thuần túy và làm cơ sở cho các hướng cải tiến như: điều chỉnh hàm trọng số ​, tăng hệ số phản ứng ρ, mở rộng vùng an để giúp hệ thoát khỏi các điểm hút giả.

### Mô phỏng Modulation cải tiến

Trọng số wk theo khoảng cách

Quỹ đạo TCP quan sát được liên tục, không xuất hiện vòng lặp cục bộ hay vùng kẹt gần các vật cản. So với trường hợp hai vật cản không có trọng số, hiện tượng mất hội tụ không còn và robot vẫn hội tụ về điểm mục tiêu sau khi vượt qua vùng ảnh hưởng của các vật cản.

Vì vậy, việc đưa trọng số phụ thuộc khoảng cách cho từng vật cản giúp cân bằng ảnh hưởng của các vật vản, hạn chế sự triệt tiêu lẫn nhau của các hướng tiếp tuyến trong vùng chồng lấn tránh hiện tượng bị kẹt nhiều.

Hình 4.11. Quỹ đạo TCP 3D khi nhiều vật cản có trọng số

Hình 4.12. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản có trọng số

TCP hội tụ về điểm hút sau 1077 vòng lặp.

Thời gian hội tụ 3.23 s.

Vị trí cuối đạt [0.2963; −0.2410; 0.3980] nằm trong giới hạn 0.01 m.

Thời gian mô phỏng 35.8935 s.

Kết quả này cho thấy trọng số wk đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ mức độ ảnh hưởng của từng vật cản, giúp cải thiện khả năng hội tụ và độ ổn định của MDS trong môi trường có nhiều vật cản.

Nhiều vật cản

Hình 4.13. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản

Hình 4.14. Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản

TCP hội tụ về điểm hút sau 1282 vòng lặp

Thời gian hội tụ 3.84 s.

Vị trí cuối đạt [0.2942; −0.2419; 0.4001] nằm trong sai số cho phép.

Thời gian mô phỏng 45.8659 s vì có nhiều vật cản nên thời gian mô phỏng lâu hơn.

Khi có nhiều vật cản MDS có thêm trọng số cũng giải quyết được vấn đề né vật cản không bị kẹt mà vẫn hội tụ về mục tiêu.

Thêm bán kính an toàn cho TCP

Việc thay đổi  cho phép đánh giá ảnh hưởng của vùng an toàn mở rộng đến hình dạng quỹ đạo và khả năng hội tụ của hệ thống.

Hình 4.15. Quỹ đạo DS tương ứng với các giá trị ree khác nhau

Khi bán kính an toàn TCP  tăng 0.01 - 0.05 m, quỹ đạo DS bị đẩy lệch xa vật cản tương ứng trong mặt phẳng, cho thấy vùng ảnh hưởng của vật cản được mở rộng. Tuy nhiên, hình dạng tổng thể của quỹ đạo vẫn giữ tính liên tục và hướng về điểm hút.

Quỹ đạo DS bị đẩy ra xa vật cản một cách tương ứng thể hiện rõ qua khoảng cách giữa các quỹ đạo. Các điểm đo cho thấy khoảng cách đến vật cản tăng tương ứng  từ 0.01 - 0.05 m với sai số rất thấp khoảng 0.001 m, đã xác nhận rằng tham số  được tích hợp đúng về mặt hình học trong hàm điều biến.

Bảng 4.1. Kết quả khi thay đổi bán kính an toàn

| (m) | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số vòng lặp (vòng) | 820 | 820 | 821 |
| Thời gian hội tụ (s) | 2.45 | 2.45 | 2.46 |
| Thời gian mô phỏng (s) | 18.181 | 22.8711 | 26.4312 |
| Vị trí cuối cùng (m) | [0.2941; -0.2427; 0.3967] | [0.2941; -0.2426; 0.3967] | [0.2939; -0.2429; 0.3965] |

Kết quả cho thấy khi thay đổi bán kính an toàn ​, số vòng lặp và thời gian hội tụ gần như không thay đổi 820 vòng và 2.45 s, trong khi thời gian mô phỏng tăng từ 18.181-26.4312 s do quỹ đạo được tạo ra dài hơn. Vị trí hội tụ cuối cùng vẫn gần điểm hút trong sai số cho phép, chứng tỏ hệ thống duy trì được tính ổn định khi bổ sung bán kính an toàn hợp lý.

Hình 4.16. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ree = 0.01

Với  nhỏ, quỹ đạo DS chỉ bắt đầu né vật cản khi TCP tiến rất gần vật cản 0.01 m, dẫn đến quỹ đạo uốn cong gấp và biên an toàn nhỏ, đảm bảo tính liên tục và bám theo quỹ đạo gốc nhưng mức an toàn thấp hơn.

Với  lớn, robot né sớm, vùng ảnh hưởng được mở rộng đáng kể, khiến robot đi  vòng xa vật cản hơn, đảm bảo an toàn cao nhưng làm tăng độ dài quỹ đạo.

Hình 4.17. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ree = 0.03

Hình 4.18. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ree = 0.05

Kết quả cho thấy với = 0.03 quỹ đạo TCP cách vật cản khoảng 0.03 m và 0.05m cho = 0.05. Nhìn chung, bán kính an toàn TCP là tham số quan trọng để đánh đổi giữa mức độ an toàn và hiệu quả hội tụ, đặc biệt trong các môi trường có vật cản gần hoặc không gian hẹp.

Điều chỉnh độ phản ứng ρ

Với ρ nhỏ 0.1 Modulation chỉ tác động khi robot tiến rất gần vật cản 0.001 m, dẫn đến quỹ đạo bị bẻ cong gấp, chuyển hướng đột ngột và dễ bị va chạm.

Khi ρ trung bình 1 - 3, quá trình né vật cản diễn ra sớm hơn, quỹ đạo uốn cong và cách vật cản khoảng 0.028 m, 0.085 m tương ứng.

Hình 4.19. Quỹ đạo DS Quỹ tương ứng với độ phản ứng khác nhau

Trong trường hợp ρ quá lớn 5, Modulation được kích hoạt sớm khiến robot đi vòng rộng quanh vật cản khoảng 0.12 m, làm tăng độ an toàn nhưng đồng thời kéo dài quỹ đạo di chuyển.

Khi ρ tăng, số vòng lặp tăng từ 816 - 1993 vòng cho thấy hệ thống cần nhiều bước để cập nhật hơn để hội tụ. Thời gian hội tụ tăng rõ rệt từ 2.44 - 5.97 s do thành phần co vào điểm hút trong DS bị giảm cường độ bởi ma trận Modulation. Vận tốc tiến về điểm hút nhỏ hơn nên hệ đi chậm hơn.

Bảng 4.2. Kết quả khi thay đổi độ phản ứng

| Độ phản ứng ρ | 0.1 | 1 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số vòng lặp (vòng) | 816 | 1016 | 1586 | 1993 |
| Thời gian hội tụ (s) | 2.44 | 3.04 | 4.75 | 5.97 |
| Thời gian mô phỏng (s) | 30.0305 | 27.7876 | 58.6111 | 80.0155 |
| Vị trí cuối cùng (m) | [0. 2937; -0. 2430; 0. 3966] | [0. 2957; -0. 2414; 0. 3975] | [0.2980; -0.2403; 0.3989] | [0. 2988; -0. 2401; 0. 3993] |

Thời gian mô phỏng cũng tăng đáng kể từ 27.7876 - 80.0155 s, do chi phí tính toán tăng theo số vòng lặp và mức độ biến thiên của ma trận điều biến.

Vị trí cuối cùng của TCP trong mọi trường hợp vẫn nằm trong sai số, chứng tỏ ρ không ảnh hưởng đến điểm hội tụ mà chủ yếu ảnh hưởng đến đường đi và tốc độ hội tụ.

Khi đặt độ phản ứng ρ=0.1, thành phần điều biến theo pháp tuyến của vật cản không đủ lớn để đẩy quỹ đạo ra khỏi vùng nguy hiểm. Kết quả thử nghiệm lặp lại 10 lần cho thấy xảy ra 8 lần va chạm, chứng tỏ giá trị ρ này không đảm bảo an toàn trong cấu hình và điều kiện thí nghiệm hiện tại.

Hình 4.20. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 0.1

Từ hình cho thấy với ρ=0.1 quá nhỏ để robot có thể tránh kịp vật cản gây nên va chạm.

Hình 4.21. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 1

Hình 4.22. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 3

Hình 4.23. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 5

Từ các kết quả mô phỏng hệ số phản ứng ρ, trọng số wk và bán kính an toàn  cần được điều chỉnh đồng thời để đạt được sự cân bằng giữa tính an toàn, tính liên tục của quỹ đạo và khả năng hội tụ. Việc lựa chọn tham số phù hợp phụ thuộc mạnh vào mật độ vật cản, không gian làm việc và yêu cầu an toàn của bài toán.

Thay đổi hệ số tốc độ hội tụ

Hệ số K đóng vai trò là độ dốc của thế hút về điểm hút. Khi K tăng, độ lớn vận tốc tại cùng một khoảng cách tới điểm hút tăng tương ứng, khiến trạng thái tiến về điểm cân bằng nhanh hơn. Do đó, số bước tích phân cần thiết để đạt ngưỡng hội tụ giảm, kéo theo thời gian hội tụ và thời gian mô phỏng giảm.

Bảng 4.3. Kết quả khi thay đổi tốc độ hội tụ

| Tốc độ hội tụ | Số vòng lặp | Thời gian hội tụ (s) | Thời gian mô phỏng (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2591 | 7.77 | 106.8108 |
| 3 | 1016 | 3.04 | 33.3937 |
| 5 | 652 | 1.95 | 19.2934 |
| 10 | 355 | 1.06 | 8.4346 |
| 50 | 83 | 0.24 | 3.0285 |
| 100 | 43 | 0.12 | 2.3019 |

Hình 4.24. Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng K=3; 10; 50; 100

Khi K tăng nhanh từ 1 - 100, số vòng lặp giảm từ 2591 - 43 vòng, thời gian hội tụ cũng giảm từ 7.77 - 0.12 s kéo theo thời gian mô phỏng giảm từ 106.8108 - 2.3019 s. Sự thay đổi đột ngột về hướng và độ lớn của vector vận tốc giữa các bước tích phân khi K quá lớn. Với bước thời gian mô phỏng hữu hạn và giới hạn của bộ điều khiển cấp thấp, hệ không thể theo kịp sự biến thiên nhanh này, khiến quỹ đạo xuất hiện các đoạn gãy khúc và dễ va chạm với vật cản.

Thay đổi độ cứng K

Bộ điều khiển khớp được sử dụng là bộ điều khiển tỉ lệ  trên sai lệch vận tốc, trong đó gia tốc khớp được sinh ra tỉ lệ với sai lệch giữa vận tốc mong muốn từ DS và vận tốc khớp hiện tại.

Độ cứng là hệ số xác định mức độ mạnh yếu mà bộ điều khiển cố gắng kéo robot bám theo quỹ đạo hoặc vận tốc mong muốn. Nó thể hiện mối quan hệ giữa sai lệch và lực/ gia tốc điều khiển được sinh ra.

Bảng 4.4. Kết quả khi thay đổi độ cứng

| Độ cứng | Số vòng lặp | Thời gian hội tụ (s) | Thời gian mô phỏng (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 792 | 2.37 | 100.8778 |
| 10 | 792 | 2.37 | 14.6268 |
| 100 | 792 | 2.37 | 21.4556 |
| 200 | 792 | 2.37 | 21.806 |
| 300 | 792 | 2.37 | 17.0437 |
| 500 | 792 | 2.37 | 17.5076 |

Từ thí nghiệm cho thấy khi tăng hệ số độ cứng K, số vòng lặp 792 vòng và thời gian hội tụ 2.37 s không thay đổi. Cho thấy thời gian hội tụ chủ yếu bị chi phối bởi trường DS, trong khi bộ điều khiển chỉ đóng vai trò bám theo vận tốc mong muốn, không quyết định tốc độ hội tụ của quỹ đạo.

Hình 4.25. Quỹ đạo TCP và DS tương ứng K=1; 10; 100; 500

Khi K tăng từ nhỏ K = 1 lên các giá trị lớn K > 10, thời gian mô phỏng giảm mạnh từ 100.8778 - 17.5076 s. Nguyên nhân là với độ cứng thấp, robot bám DS kém, cần nhiều bước tích phân hơn để đạt điều kiện dừng. Trong khi với độ cứng đủ lớn, robot theo DS chính xác hơn, dẫn đến quá trình mô phỏng kết thúc sớm hơn.

Dù bộ điều khiển sử dụng cùng hệ số độ cứng, quỹ đạo thu được giữa các lần mô phỏng có thể khác nhau. Do hệ thống điều khiển dựa trên MDS có tính phi tuyến cao, đặc biệt nhạy với sai lệch nhỏ về trạng thái ban đầu, nghiệm động học nghịch, bước tích phân số. Những sai rất nhỏ ở giai đoạn đầu có thể bị khuếch đại khi di chuyển gần vùng ảnh hưởng của vật cản, dẫn đến quỹ đạo khác nhau dù vẫn đảm bảo hội tụ và không va chạm.

### Mô phỏng với nhiễu

Hình 4.26. Quỹ đạo TCP 3D khi có nhiễu

Hình 4.27. Quỹ đạo TCP và DS khi có nhiễu

Từ hình cho thấy khi xuất hiện nhiễu ngoại lực tác động lên TCP, quỹ đạo chuyển động của robot bị lệch tạm thời khỏi trường vector DS mong muốn. Tuy nhiên, nhờ đặc tính ổn định của DS kết hợp với cơ chế Modulation, TCP nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo hợp lệ và tiếp tục tiến về điểm mục tiêu mà không xuất hiện dao động kéo dài hoặc mất ổn định.

Điều này chứng tỏ phương pháp MDS có độ ổn định bền vững nhất định trước các nhiễu bên ngoài, phù hợp cho các bài toán điều khiển robot trong môi trường không chắc chắn.

### Mô phỏng với điểm hút di chuyển

Để chứng minh khả năng hoạt động thời gian thực, điểm hút được mở rộng từ dạng cố định sang dạng phụ thuộc thời gian. Trường động lực học được đánh giá trực tiếp trong vòng lặp điều khiển, cho phép robot liên tục điều chỉnh vận tốc để bám theo mục tiêu động trong khi vẫn đảm bảo tránh va chạm.

Cụ thể, điểm hút được mô hình hóa như một hàm theo thời gian  và được cập nhật liên tục trong quá trình mô phỏng. Trường vận tốc DS tại mỗi thời điểm được tính dựa trên vị trí điểm hút hiện tại, sau đó tiếp tục được điều chỉnh thông qua cơ chế Modulation để đảm bảo tránh va chạm với vật cản.

Hình 4.28. Quỹ đạo TCP và DS khi điểm hút di chuyển

Hình 4.29. Quỹ đạo TCP 3D khi điểm hút di chuyển

Vị trí TCP thay đổi từ y=0.4 - 0.487 nhưng robot vẫn thay đổi hướng vector vận tốc để bám theo cho thấy robot có khả năng bám theo điểm hút động một cách liên tục, đồng thời vẫn đảm bảo tránh va chạm với vật cản, chứng minh tính phản ứng nhanh và khả năng thích nghi thời gian thực của phương pháp MDS.

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Trong đề tài này đã nghiên cứu và triển khai phương pháp MDS cho bài toán tránh vật cản đối với robot cộng tác UR3. Hệ động lực học gốc được xây dựng dưới dạng DS tuyến tính hút về điểm đích, sau đó được điều chỉnh thông qua ma trận Modulation dựa trên thông tin hình học của vật cản làm nó trở nên phi tuyến.

Thông qua các thí nghiệm mô phỏng với nhiều kịch bản khác nhau thay đổi số lượng vật cản, hệ số phản ứng , bán kính an toàn TCP, hệ số hội tụ K, nhiễu tác động, đề tài đã đánh giá được đặc tính động học, khả năng hội tụ và tính ổn định của quỹ đạo khi áp dụng MDS cho robot UR3. Robot có khả năng né vật cản mượt, quỹ đạo liên tục và không xuất hiện va chạm TCP nhiều trong các kịch bản khảo sát. Các tham số như , , K cho phép điều chỉnh linh hoạt hình dạng và tốc độ quỹ đạo, phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau.

### Mục tiêu đạt được

Đề tài đã đạt được các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng mô hình động học và môi trường mô phỏng UR3: Xây dựng đầy đủ các thành phần động học gồm FK, IK và Jacobian. Chuyển đổi mô hình từ URDF vào Simulink để kiểm chứng động học thuận và quy hoạch quỹ đạo. Tạo môi trường mô phỏng 3D bao gồm robot và các loại vật cản hình học như cầu, trụ, ellipsoid.

- Xây dựng thành công mô hình DS cho chuyển động của TCP robot UR3.

- Áp dụng phương pháp Modulation để điều chỉnh DS gốc nhằm tránh vật cản hình cầu, trụ và ellipsoid.

- Phân tích ảnh hưởng của: hệ số phản ứng vật cản, bán kính an toàn TCP, hệ số hội tụ K trong DS, đến hình dạng quỹ đạo, số vòng lặp, thời gian hội tụ và thời gian mô phỏng.

- Mô phỏng và đánh giá tính ổn định, khả năng hội tụ, hiện tượng kẹt cục bộ trong các tình huống hình học khác nhau.

### Hạn chế của đề tài

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, MDS cho né vật cản cũng tồn tại những hạn chế. Cấu trúc Modulation cơ bản thường giả thiết vật cản có dạng lồi, do đó với các vật cản không lồi cần phải xấp xỉ bằng các miền lồi hoặc mở rộng phương pháp.

Bên cạnh đó, trong một số tình huống hình học đặc biệt, hệ Modulation có thể sinh ra các điểm cân bằng giả trên biên vật cản, nơi trường vận tốc bị triệt tiêu. Những điểm này không phải là mục tiêu mong muốn và có thể làm robot bị kẹt cục bộ.

Trong đề tài, DS được áp dụng cho end-effector nên không xét va chạm giữa các link của robot và vật cản, không xử lý self-collision có thể xảy ra va chạm thân robot ngay cả khi TCP an toàn. Đây là hạn chế quan trọng khi triển khai trong môi trường thực tế.

## Hướng phát triển đề tài

Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Bổ sung kiểm tra va chạm toàn thân robot để đảm bảo an toàn khi triển khai thực tế.

- Kết hợp MDS với Residual Reinforcement Learning ví dụ DS + SAC để tự động điều chỉnh tham số Modulation và cải thiện khả năng thích nghi.

- Triển khai thuật toán trên robot UR3 thực thông qua giao thức RTDE, đánh giá hiệu quả trong môi trường thực nghiệm.

- Mở rộng mô hình vật cản cho các hình dạng phức tạp và môi trường động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

| [1] | Ravankar, Ankit A.; Ravankar, Abhijeet; Emaru, Takanori; Kobayashi, Yukinori, "HPPRM: Hybrid Potential Based Probabilistic Roadmap Algorithm for Improved Dynamic Path Planning of Mobile Robots," IEEE Access, vol. 8, pp. 221743 - 221766, 2020. |
| --- | --- |
| [2] | M. Ambrożkiewicz, B. Bonar, T. Buratowski and P. Małka, "Advanced Probabilistic Roadmap Path Planning with Adaptive Sampling and Smoothing," Electronics, vol. 14, no. 19, p. 3804, 2025. |
| [3] | J. J. Gammell, S. S. Srinivasa and T. D. Barfoot, "Informed RRT*: Optimal Sampling-based Path Planning Focused via Direct Sampling of an Admissible Ellipsoidal Heuristic," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 2997-3004, 2014. |
| [4] | O. Khatib, "Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots," The International Journal of Robotics Research, vol. 5, no. 1, p. 90–98, 1986. |
| [5] | X. Xia, S. Sang, Y. Cheng, H. Ma, Q. Zhang and K. Yang, "Path Planning for Obstacle Avoidance of Robot Arm Based on Improved Potential Field Method," Sensors, vol. 23, p. 3754, 2023. |
| [6] | J. Caballero-Mora, R. d. J. Portillo-Vélez, J. A. Vásquez-Santacruz, A. López-González and E. G. Hernandez-Martinez, "A Benchmark for UR3 Robot Programming Environments," Proceedings of the 12th International Conference of Control Dynamic Systems and Robotics (CDSR 2025), pp. 116-1 - 116-9, 2025. |
| [7] | D. Tola, "Github," 03 03 2023. [Online]. Available: https://github.com/Daniella1/urdf_files_dataset/blob/main/urdf_files/robotics-toolbox/xacro_generated/ur_description/urdf/ur3.urdf. [Accessed 06 2025]. |
| [8] | S. Krishna, "ROS Robotics Learning," [Online]. Available: https://www.rosroboticslearning.com/jacobian. [Accessed 01 06 2026]. |
| [9] | A. S. Deo and I. D. Walker, "Overview of Damped Least-Squares Methods for Inverse Kinematics of Robot Manipulators," Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 14, p. 43–68, 1995. |
| [10] | S. M. Khansari-Zadeh and A. Billard, "A dynamical system approach to realtime obstacle avoidance," Auton Robot, vol. 32, p. 433–454, 2012. |